Добрый день!

Существует потребность для намотки тонкостенной высоколегированной трубы на товарный барабан, для отправки потребителю.

что нам нужно намотать на деревянный барабан:

тонкостенная труба, выходящая из валкового барабана:

диаметр наружный 6-16 мм

толщина стенки 0,5- 3 мм

требуется возможность синхронизации с валковым барабаном.

- Механизация для перемотки труб в бунтах на катушки.

Исходные размеры труб в бунтах:

- диаметр труб от 3 до 16 мм,

- толщина стенки от 0,5 до 2,1мм.

- длина труб от 50 до 500 м (и более) свернутые в бунт диаметром от 0,5мдо 1,2м. Высота бунта 50-500мм. Масса до 410кг.

- материал труб – нержавеющие стали типа 304(L), 316(L), 321, 08Х18Н10Т и др.

Механизация должна состоять из устройства для приема исходных труб в бунтах, узла для правки и перемотки труб, устройства для измерения длины перематываемых труб, устройства для маркировки труб несмываемыми чернилами, узла для установки товарных катушек и упорядоченной перемотки труб на них. Должно быть предусмотрено свободное место для установки прибора НК (ВТК или УЗК).

Параметры катушки для перемотки:

Внутренний диаметр катушки 1.000 mm

Максимальный наружный диаметр катушки 1.660 mm

Минимальная ширина катушки 400 mm

Максимальная ширина катушки 530 mm

Максимальная масса катушки 410 кг

Скорость перемотки не менее 400м/ч.

Оборудование будет устанавливаться закрытом помещении производственного цеха