ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку намоточного станка для бандажа ротора

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Диаметр ротора по магнитам | 136 |
| Длина ротора | 145 |
| Длина ротора с валом | 266,5 |
| Наружный диаметр по бандажу | 138,6 max |
| Материал бандажа | Угленить UMT530-12K-EP UMATEX |
| Связующее | Эпоксидное Этал 200ТВ(Т) |
| Натяг нити | Не менее 1 кг. |
| Подогрев ротора и связующего | 20-25°С |
| Угол намотки бандажа | 0-45° |
| Количество витков | 356+20 |

Пример Ротора с бандажом