| Обмотка | Провод | ед. изм |
| --- | --- | --- |
| Материал | Алюминий | - |
|  | Медь | - |
| Сечение min | 2,25 | кв. мм |
| Сечение max | 90 | кв. мм |
| Высота min | 2,5 | мм |
| Высота max | 9 | мм |
| Толщина min | 0,9 | мм |
| Толшина max | 5 | мм |
| Количество катушек | 1 | шт |
| Количество параллелей | 2 | шт |
| Торцевая изоляция | кольца СТЭФ | - |
| Межслоевая изоляция | бумага DMD, prepreg (толщина 0.18) | - |
| Каркас обмотки | Круг - Цилиндр ЦСЭФ Квадрат - без каркаса | - |
| Форма обмотки | Квадрат | - |
|  | Круг | - |
| Намоточный диаметр min | 100 | мм |
| Намоточный диаметр max | 400 | мм |
| Наружный диаметр по проводнику max | 550 | мм |
| Высота обмотки по проводнику min | 50 | мм |
| Высота обмотки по проводнику max | 690 | мм |
| Высота обмотки по изоляции max | 780 | мм |
| Высота цилиндра max | 880 | мм |
| Внутренняя ширина прям. обмотки min | 30 | мм |
| Внутренняя ширина прям. обмотки max | 350 | мм |
| Внутренняя глубина прям. обмотки min | 60 | мм |
| Внутренняя глубина прям. обмотки max | 400 | мм |
| Наружная ширина прям. обмотки min | 35 | мм |
| Наружная ширина прям. обмотки max | 550 | мм |
| Наружная глубина прям. обмотки min | 120 | мм |
| Наружная глубина прям. обмотки max | 280 | мм |
| Вылет шины вдоль оси обмотки | не треб | мм |
| Вылет шины от наружного диаметра | не треб | мм |
| Угол между шинами | 0; 180 | градус |
| Масса обмотки max | 65 | кг |
| Телескопичность (плюс-минус) | 3 | мм |
| Сечение шин min | 4х40 | кв. мм |
| Сечение шин max | 4х40 | кв. мм |
| Соединение шин с проводником | сварка | - |
| Каналы в обмотке | да | - |
| Крепление шины к цилиндру | - | - |
| Форма шин в обмотке | прямые | - |
|  | гнутые | - |
| Материал бандажирования обмотки | стеклолента | - |