Прошу Вас учесть перечисленные конструктивные особенности

моточных тороидальных изделий (дросселей и трансформаторов) при выборе намоточного станка для нужд филиала АО «ЦЭНКИ» - «НИИ ПМ им. академика В.И.Кузнецова»

1. Моточных изделия разработки НИИ ПМ, как правило, выполнены с

применением в качестве сердечника кольцевых ферритов марки М2000НМ,

пермаллоев марки МП140-1.

2. Применяются кольцевые сердечники с размерностью от К 10х6х3 (наружный диаметр (D) 10 мм, внутренний диаметр (d) 6 мм, высота (h) 3 мм) до К 52х36х14 (наружный диаметр (D) 52 мм, внутренний диаметр (d) 36 мм,

высота (h) 14 мм).

3. Изоляция сердечника выполняется пленкой ПЭТ-КЭ 20х10 в два слоя

с перекрытием 1/2 ширины по наружному диаметру.

4. Намотка производится проводом марки ПЭТВ-2 ОС с номинальными

диаметрами от 0,16 до 1,6 мм (наружный диаметр от 0,17 до 1,71 мм).

Допустимая сила натяжения провода составляет от 1 Н (для провода

диаметром 0,16 мм) до 100 Н (для провода диаметром 1,6 мм).

5. Намотка выполняется как одинарным проводом, так и параллельно

уложенными проводами, количество параллельных проводов – от 2 до 8.

6. Намотка может выполняться равномерно по внутреннему диаметру (с

одинаковым зазором между соседними витками или без зазора для

равномерного заполнения всего слоя намотки), так и секторально (с

одинаковым зазором между соседними витками или без зазора для заполнения сектора намотки в одном слое намотки).

7. Намотка может выполняться в несколько слоев – от 1 до 4. Изоляция слоев может отсутствовать, так и выполняется лентой ЛЭС 0,08х10 в два слоя с перекрытием 1/2 ширины по наружному диаметру.

8. Выводные концы обмоток являются продолжением обмоток, выводные концы изолируются фторопластовыми трубками Ф-4Д.

9. На некоторых изделиях может быть предусмотрен дополнительный

конструкционный способ защиты от острых кромок кольцевых сердечников в виде дополнительных прокладок на наружной цилиндрической поверхности и/или дисков на плоских поверхностях сердечника.