|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный инженер АО «Томский электротехнический завод» |
|  | _______________ Ф.Н. Губский |
|  | «_____»_______________2022 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№                             от ___________ 2022 г.

на приобретение намоточного станка для намотки трансформаторов

в цехе №10.

|  | Согласовал: Главный технолог ______________М.П. Посторов «____» ______________2022 г. |
| --- | --- |

г. Томск

2022

1.	Назначение технологического Оборудования: намоточный станок предназначен для намотки тороидальных трансформаторов.

2. Общие сведения:

2.1. Покупатель: Акционерное общество «Томский электротехнический завод» (АО «ТЭТЗ»).

2.2. Адрес Покупателя: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а.

2.3. Предмет закупки: Поставка высокоточного токарного станка с УЦИ

3. Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме.

4. Место, сроки и условия поставки:

4.1. Место поставки: 634041, г. Томск, просп. Кирова, д. 51а.

4.2. Срок поставки: Поставщик обязан поставить Оборудование в течении 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора, с правом досрочной поставки.

4.3. Условия поставки товара: поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

В течение одного месяца с даты подписания договора Поставщик обязан предоставить Покупателю технические требования к фундаменту станка, к параметрам энергоносителя.

5. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: цена договора включает в себя стоимость Оборудования в указанной комплектации (Таблица 1), расходы Поставщика по доставке.

6. Условия оплаты: оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, через 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания акта приемки оборудования.

7. Описание объекта закупки.

7.1 Поставляемое Оборудование (его основные составляющие) должно быть новым, серийно выпускаемым, не задействовано ранее в качестве экспоната на выставках, презентациях, не являться Оборудованием демонстративных залов, соответствовать требованиям данного технического задания.

7.2 Требования к техническим характеристикам Оборудования, комплектации представлены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование Оборудования |  | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Намоточный станок |  | Шт. | 1 |
| Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) Оборудования, эксплуатационные характеристики |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (максимальное и (или) минимальное) или значение показателя, которое не может быть изменено |  |
| 1 | Минимальный диаметр трансформатора после намотки, мм | 7 |  |
| 2 | Максимальная высота, мм | Не менее 45 |  |
| 3 | Провод, мм | От 0,05 до 0,4 |  |
| Комплектация |  |  |  |
|  | Блок управления | 1 |  |
|  | Контроллер | 1 |  |
|  | Намоточная голова | 1 |  |
|  | Комплект челноков | 1 |  |
|  | Комплектация станка должна включать в себя все необходимые сборочные единицы и комплектующие, помимо указанных выше, необходимые для монтажа Оборудования, в соответствии с требования технической документации на Оборудование, а также для закрепления заготовок и самостоятельного сервисного обслуживания, предусмотренного заводом-изготовителем. Также в состав комплекта должны входить запасные (дополнительные) детали, подвергающиеся быстрому износу, для обеспечения бесперебойной работы оборудования в течение гарантийного срока. | наличие |  |
| Техническая документация (на русском языке) |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |  |
|  | Руководство по техническому обслуживанию, шт. | 1 |  |

- Материалы, комплектующие и защитные покрытия должны соответствовать требования технической документации на Оборудование.

- Оборудования должно быть укомплектовано запасными частями и расходными элементами, предусмотренным базовой комплектацией станка.

- В сопроводительной документации на Оборудование должны содержаться заверенные печатями служб ОТК сведения о результатах контроля и проверочных испытаний, выполненных на заводе-изготовителе, или сертификат качества.

7.3. Требования к технологическому процессу: технологический процесс изготовления деталей на Оборудовании разрабатывается Покупателем Оборудования;

- Исполнительные органы Оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать перемещения при перегрузке, способной вызвать поломку Оборудования или травмировать рабочего.

- В конструкции Оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допустимых положений.

- В конструкции Оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и/или перемещение механизмов.

- Конструктивные особенности Оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания Оборудования.

8. Требования к условиям эксплуатации Оборудования, геометрическим параметрам площадки (помещения):

  - Оборудование будет эксплуатироваться в производственном помещении, диапазон температур: 22 ± 4 °С; влажность: 30-75%.

  - Оборудование будет работать в обычных условиях, при отсутствии агрессивных и опасных газов, жидкостей, аэрозолей и других веществ. Требований к работоспособности Оборудования при воздействии этих факторов нет.

9. Требования к поставщику, исполняемым им работам и услугам:

9.1 Поставщик обязан обеспечить доставку оборудования заказчику.

9.2 Требование к сроку поставки оборудования: не более 80 дней с даты подписания сторонами контракта на поставку.

- Условия приемки Оборудования:

Приемка Оборудования производится по положительным результатам:

- проверки внешнего вида Оборудования (отсутствие повреждений);

- проверки комплектности Оборудования, включая документацию, инструмент для обслуживания станка и оснастку;

- выполнения пуско-наладочных работ по контрольной намотке трансформаторов 945 и 946, указанных в приложении 1.

- проверки соответствия основных точностных параметров станка паспортным значениям;

11.Требования к гарантийному сроку, сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию: гарантийный срок эксплуатации должен быть указан в паспорте Оборудования и составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода Оборудования в эксплуатацию.

Максимально допустимый срок выезда специалиста поставщика для выполнения гарантийного ремонта на завод не более 2 дней с даты поступления заявки. Работы должны проводиться специалистами, сертифицированными производителем Оборудования на заводе-производителе.

12. Требование к упаковке: Поставщик должен упаковать Оборудование в тару (штатную упаковку), обеспечивающую сохранность Оборудования при его хранении и транспортировке всеми видами транспорта. Если тара возвратная, то возврат осуществляется силами Поставщика и за его счет.

13. Требование к транспортировке и хранению: транспортировка Оборудования должна осуществляться с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем Оборудования.

Заместитель начальника цеха №10                                                                              Н.С. Сорокопуд

Начальник бюро сборки                                                                                                В.Ю. Макаров