Перечень обмоточных данных для проектирования оснастки

| № | Тип изделия/ обмоточный узел | Обмотки | Вид катушки | Диаметр шаблона | Марки и диаметр провода | Количество витков в одной секции | Кол-во вязок на 1 секцию | Количество катушек на один обмот. узел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 45Д-20-1 Катушки статора | первичная обмотка | 2-х местная | Ø 24х5 | ПЭТР-155 Ø 0,071 | 210 | темная 2 | 1 |
|  |  | вторичная обмотка | 2-х местная | Ø 25х5 | ПЭТР-155 Ø 0,071 | 130 | светлая 2 | 1 |
| 2 | ДМ-0,04 Катушки статора | обмотка возбуждения | 4-х местная | Ø 10х3 | ПЭТР-155 Ø 0,071 | 150 | светлая 2 | 1 |
|  |  | обмотка управления | 2-х местная | Ø 10,5х3 | ПЭТР-155 Ø 0,071 | 150 | светлая 2 | 2 |
| 3 | ДМ-0,1 ДГМ-0,1 Катушки статора | обмотка возбуждения | 4-х местная | Ø 15х3 | ПЭТР-155 Ø 0,071 | 275 | светлая 2 | 1 |
|  |  | обмотка управления | 2-х местная | Ø 16х3 | ПЭТР-155 Ø 0,08 | 230 | светлая 2 | 2 |
| 4 | ДМ-0,4 Катушки статора | обмотка возбуждения | 6-ти местная | Ø 15,5х3 | ПЭТР-155 Ø 0,10 | 177 | светлая 2 | 1 |
|  |  | обмотка управления | 3-х местная | Ø 16х3 | ПЭТР-155 Ø 0,112 | 152 | светлая 2 | 2 |
| 5 | ДГМ-0,1 Катушки статора | обмотка возбуждения | 4-х местная | Ø 15х3 | ПЭТР-155 Ø 0,063 | 235 | темная 2 | 1 |
|  |  | обмотка управления | 4-х местная | Ø 16х3 | ПЭТР-155 Ø 0,063 | 260 | белая 2 | 1 |
| 6 | ДГМ-0,1 Катушки статора | обмотка возбуждения | 4-х местная | Ø 16х2 | ПЭТР-155 Ø 0,08 | 250 | темная 2 | 1 |
|  |  | обмотка сигнальная | 4-х местная | Ø 17х2 | ПЭТР-155 Ø 0,063 | 400 | белая 2 | 1 |
| 7 | ДГМ-0,1 Катушки статора | главная обмотка | 12-ти местная | Ø 22х3 | ПНЭТ-имид Ø 0,09 | 150 | белая 1 | 2 |
|  |  | вспомогательная обмотка | 12-ти местная | Ø 21х3 | ПНЭТ-имид Ø 0,08 | 195 | темная 1 | 1 |
| 8 | ТГП-1 Секция якоря | секция Рассмотреть возможность намотки секции прямо на якорь. | одноместная | Ø 19,2х4 | ПЭТР-155 Ø 0,071 | 500 (намотка в два этапа по 250) | 2 | 7 |
| 9 | ТГП-3 Секция якоря | секция Рассмотреть возможность намотки секции прямо на якорь. | одноместная | Ø 18,5х4 | ПЭТР-155 «ОС» Ø 0,063 | 370 (намотка в два этапа по 185) | 2 | 7 |
| 10 | СНР-1 Статор | обмотка | одноместная | намотка на сердечник | ПЭТВ-2 Ø 0,224 | 3500 |  |  |
| 11 | ДСГ-32 Катушка статора | главная обмотка | 12-ти местная | Ø 22х3 | ПНЭТ-имид Ø 0,09 | 150 | белая 2 | 1 |
|  |  | вспомогательная обмотка | 12-ти местная | Ø 21х3 | ПНЭТ-имид Ø 0,08 | 195 | темная 2 | 1 |