СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор					Директор по технической политике

и производственному развитию

____________А.А. Барышников 		 	________________Н.А. Собержанский

«____»__________ 2023 г.				 «___»__________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 383-2021 (ред.4)

на поставку намоточного станка (СНС-2,2-300 или эквивалента)

Техническое задание является неотъемлемой частью договора. Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

- Назначение оборудования

Рабочее место предназначено для намотки проводов типа ПЭТВ, диаметром от 0,05 мм до 2 мм, на различные сборочные единицы.

  - Режим работы оборудования – 3 смены по 8 часов, 5 дней в неделю, с остановкой на плановое обслуживание.

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки оборудования | Не позднее декабря 2023 г. |
| 2 | Количество поставляемого оборудования | 1 единица |
| 3 | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке. |
| 4 | Инструктаж | 1) Обучение эксплуатации: три человека, два дня по 8 часов. 2) Обучение технолога-программиста: два человека, два дня по 8 часов. 3) Обучение обслуживанию и ремонту: два человека, два дня по 8 часов. |
| 5 | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2022 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |
| 6 | Доставка оборудования | УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д. 2/02 (КТЦ) |
| 7 | Монтаж и ПНР | Заказчик осуществляет подготовку площадки под установку оборудования, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию, разгрузку оборудования, доставку его до места установки. Поставщик осуществляет: сборку, присутствие своего представителя при разгрузочных работах, монтаж и подключение, а также пуско-наладочные работы в соответствии с разд.8 ТЗ |
| 8 | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к Оборудованию, но в любом случае составляет не менее 1 (одного) года с момента ввода в эксплуатацию |
| 10 | Упаковка оборудования | Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, при перегрузках. |

- Технические характеристики и комплектация станка

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон диаметров наматываемого провода | От 0,05 мм до 2 мм |
| 2 | Требования к двигателю станка |  |
| 2.1 | Асинхронный двигатель с частотным регулированием | Соответствие |
| 2.2 | Мощность | не менее 0,4 кВт |
| 3 | Другие технические характеристики |  |
| 3.1 | Номинальная скорость вала намотки (50Гц) | не менее 1350 об/мин |
| 3.2 | Кратность счета оборотов | 0,1 |
| 3.3 | Минимальный шаг раскладки | не более 0,001 мм/об |
| 3.4 | Максимальная ширина раскладки | не менее 300 мм |
| 3.5 | Электропитание | 220 В; 50 Гц |
| 3.6 | Максимальная потребляемая мощность, кВА | Указывается Поставщиком |
| 3.7 | Габаритные размеры | не более 1300 х 1200 х 800 |
| 3.8 | Масса | не более 60 кг |
| 4 | Требования к преобразователю частоты |  |
| 4.1 | Фирма-производитель TOSHIBA, LENZE, OMRON (или эквивалент) | Соответствие |
| 4.2 | Управление скоростью работы, режимами разгона, торможения, моментом двигателя | Наличие |
| 4.3 | Защита двигателя от перегрузок | Наличие |
| 4.4 | Индикация режимов работы | Наличие |
| 5 | Оснащение приводного вала |  |
| 5.1 | Программируемый ленточный электромеханический тормоз | Наличие |
| 5.2 | Эластичный ремень привода | Наличие |
| 6 | Требования к механизму раскладки |  |
| 6.1 | Импортный двигатель с системой электронного деления шага | Наличие |
| 7 | Функционал станка по видам производимой намотки |  |
| 7.1 | Рядовая | Наличие |
| 7.2 | Секционная | Наличие |
| 7.3 | Ортоциклическая | Наличие |
| 7.4 | Ступенчатая | Наличие |
| 7.5 | Пирамидальная | Наличие |
| 7.6 | Коническая | Наличие |
| 7.7 | С переменным шагом | Наличие |
| 7.8 | Ортодоксальная (нестандартная | Наличие |
| 8 | Требования к интерфейсу |  |
| 8.1 | сенсорный экран либо клавиатура и манипулятор (мышь) | Наличие |
| 8.2 | Хранение программ намотки в памяти | Наличие |
| 8.3 | Возможность передачи программ через накопитель USB | Наличие |

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Намоточный станок (СНС-2,2-300 или эквивалент) | наличие |
|  | Оправка для намотки изделия по прилагаемому эскизу (см. Приложение №1) | наличие |
|  | Педаль «Пуск-Стоп» либо и «интеллектуальная педаль» | наличие |
|  | Электронно-натяжное устройство | наличие |
|  | Датчик обрыва | наличие |
|  | Электронный счетчик количества витков | наличие |
|  | Инерционное смоточное устройство ленточной системы торможения (для смотки провода с барабана/катушки) | наличие |
|  | Защитный экран | наличие |
|  | Лампа освещения | наличие |
|  | Блок управления | наличие |
|  | Механизм раскладки | наличие |
|  | Нитеводитель | наличие |
|  | Механизм намотки | наличие |
|  | Фрикционное натяжное устройство | наличие |
|  | Компьютер промышленный (или ноутбук), клавиатура компьютерная, программное обеспечение | наличие |
|  | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком 1 год | наличие |
|  | Комплект документации на оборудование | Согласно требованиям п. 3 Общих требований ТЗ |

- Требования к условиям эксплуатации оборудования:

Климатическое исполнение: Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Температура в помещении: +12…+32°С

Относительная влажность: не более 80%

Атмосферное давление: от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.

- Состав технико-коммерческого предложения.

- Описание предлагаемого оборудования (конструктивные особенности, и т.д.);

- Все технические характеристики и комплектацию оборудования, указанных в п.3 и 4 настоящего ТЗ (в том числе и не соответствующие техническому заданию); Прочие технические характеристики;

- Сведения указанные в п.2 технического задания;

- Сведения о проведении приемочных испытаний оборудования (п.8 технического задания);

- Все пункты комплектации данного ТЗ, которые возможно поставить в ТКП, должны быть включены в окончательную стоимость оборудования.

- Безопасность и экологичность оборудования

Оборудование должно соответствовать:

ТУ 28.94.12-004-98236734-2021;

ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования".

- Требования к приемочным условиям приемочных испытаний и ПНР:

Контроль поставляемого оборудования осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.

Окончательная приёмка оборудования производится на территории заказчика:

- Контроль правильности монтажа.

- Сверка характеристик оборудования в техническом задании с паспортными характеристиками оборудования.

- Предварительная приемка оборудования на территории Поставщика оборудования. Заказчик предоставляет Поставщику эскизы катушки для намотки в соответствии Приложением №2 к ТЗ. Поставщик к началу проведения предварительной приемки изготавливает катушку для намотки в соответствии с полученным эскизом от Заказчика.

- Проверка функционирования намоточного станка под нагрузкой проводится в стандартном режиме работы производственного подразделения Заказчика в течение рабочей смены (8-и часовая смена), на протяжении 3-х суток. Производится намотка катушки согласно Приложения 1, из материала Заказчика, на оправке Поставщика, с последующим контролем ОТК Заказчика. При проведении данных испытаний не допускается появление ошибок, остановов по вине оборудования. Заказчик в праве сократить время приемки оборудования или проводить часть испытаний в холостом режиме.

Допускается проведение инструктажа, параллельно с приемкой оборудования, если это не влечет за собой остановку оборудования.

Окончательная приемка оборудования считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.

В случае невыполнения заявленных характеристик оборудования, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока по вине оборудования, Поставщик обязуется доработать или переработать поставляемое оборудование за свой счёт.

- Требования к сроку проведения пуско-наладочных работ.

9.1 Поставщик обязуется выслать в адрес Заказчика требования для подготовки площадки к монтажным и пусконаладочным работам Оборудования, в том числе требования к необходимым подключениям (электричество, сжатый воздух и т.п.) в течение 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

9.2 Заказчик обязуется подготовить площадку к проведению монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Поставщика, в том числе подведение необходимых коммуникаций к оборудованию (п.9.1).

9.3 По готовности Поставщика к отгрузке оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика, о готовности оборудования к отгрузке.

9.4 По окончании работ по п. 9.2 и получении уведомления п. 9.3 Заказчик оповещает Поставщика о готовности принять партиями оборудование и специалистов Поставщика для проведения разгрузки оборудования, доставки его до места установки, сборки, монтажа и подключения, а так же пуско-наладочных работ и проведения инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию.

9.5 Оборудование и специалисты Поставщика обязаны прибыть на объект Заказчика в городе Ижевске для проведения разгрузки оборудования, доставку его до места установки, сборки, монтажа и подключения, а так же пуско-наладочных работ и инструктажа для персонала Заказчика и сдачи-приемки Оборудования в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Оборудования к проведению работ, при условии своевременной оплаты Заказчиком платежей, согласно договора.

9.6 Поставщик обязуется в срок не более 25 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика на площадку Заказчика в г. Ижевске провести разгрузку поставленной партии оборудования, доставку его до места установки, сборку, монтаж и подключение, а так же пуско-наладочные работы по пп 8.1 и 8.2, а также инструктаж персонала Заказчика по работе на Оборудовании и по обслуживанию Оборудования.

Приложение № 1 – Пример катушки для намотки (для разработки оправки). – на 1 л. в 1 экз.

Согласовано в задаче DGT-74291

Разработчик:

Раб.тел.: +7(3412) 495-996; E-mail: a.a.kovalevskiy@kalashnikovconcern.ru

Начальник технологического бюро

Антон Александрович Ковалевский

Иван Валерьевич Наплавков

Начальник отдела технического развития

Согласовано:

Павел Сергеевич Борисов

И.о. Главный технолог

Андрей Владимирович Жалнин

Начальник отдела главного технолога

дивизиона спецтехники

Ринат Шарифжанович Янбухтин

Главный инженер

Александр Владимирович Федоренко

Временный директор дивизиона производства спецтехники

Приложение №1 – Пример катушки для намотки (для разработки оправки).

Примечание:

Получение детализированных чертежей, возможно после заключения договора поставки оборудования и соглашения о неразглашении, по письменному запросу Поставщика.