Технические параметры намотчика бухты

с алюминиевой трубкой.

Траверса намотки:  350 мм. нерегулируемая

Внутренний диаметр бухты (живот бухты):  500- 600 мм. Шаг внутреннего диаметра: 20 мм. (Как возможный вариант: доп. вставки. Возможна плавная регулировка диаметра животика).

Внешний диаметр бухты:  750-1000 мм.

Размеры алюминиевых труб:

Внешний диаметр: 3-15 мм.

Толщина стенки: 0.45-1.5 мм.

Максимальный вес бухты: 220 кг.

Максимальная линейная скорость: 60 м/мин.

Стартовая линейная (заправочная) скорость: 3-5 м/мин.

Шаг раскладки: 3-20 мм. (Требование: при заправочной скорости 3 м/мин и до максимальной линейной 60 м/мин необходимо обеспечить стабильность шага раскладки с отклонением не более +-1% от установленного). Раскладка должно осуществляться виток к витку.

Тяжение трубки при приеме на бухтоприемник: 3-20 кг.

Параметры алюминиевой трубки:

Прочность на разрыв: 60-80 МПа

Удлинение при разрыве: 10-40%

При необходимости на трубку наносится водная эмульсия СОЖ Росойл-500 или СП-3 в концентрации 3-25%.

Смена бухт на бухтоприемниках осуществляется без остановки линии на скорости  3-5 м/мин при кратковременной остановке бухтоприемника.

Возможные варианты бухтоприемников:

1. два отдельных, установленных на одной оси линии последовательно.

2. один спаренный с поворотной осью.

3. другие варианты.

Бухтоприемник должен предусматривать перетяжку стреп- лентой (3 бандажа через 120 град.) для снятия бухты и упаковки.

Система управления приемника должна быть собрана на контроллере Siemens S1200 или S1500,для возможной их интеграции в систему управления существующей линии.

Требования к качеству намотки алюминиевой трубки.

Трубка должна быть намотана с рядной раскладкой (виток к витку) по всей рабочей длине без пропусков и сбоев раскладки по всей ширине траверсы намотки как в середине, так и у мест реверса намотки бухты.

Примечание: по вашему запросу нашей компанией будут предоставлены все необходимые фото/видеоматериалы и/или приезд вашего специалиста на наше предприятие для получения необходимой информации.