Раздел 1 – Основание приобретения.

Намоточный станок типа СНС-2.2-300мр (или эквивалент) необходим для изготовления машинок электрических изделия 9-А-7755 и других перспективных изделий предприятия.

Раздел 2 – Назначение.

Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической (далее – оборудование) предназначен для автоматической и полуавтоматической намотки обмоток якорей 9-А-7755.01.02.030 в соответствии со схемой намотки и габаритам якоря.

Раздел 3 – Состав намоточного станка.

Комплект поставки станка автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать таблице №1.

Таблица №1

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизм намотки (мотор-редуктор) | 1шт. |
| 2 | Стояночный тормоз | 1шт. |
| 3 | Механизм раскладки | 1шт. |
| 4 | Нитеводитель | 1шт. |
| 5 | Защитный экран | 1шт. |
| 6 | Лампа освещения | 1шт. |
| 7 | Блок управления | 1шт. |
| 8 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | 1шт. |
| 9 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | 1шт. |
| 10 | Компьютер-моноблок | 1шт. |
| 11 | Компьютерная клавиатура | 1шт. |
| 12 | Программное обеспечение Winding-PLC | 1шт. |
| 13 | Комплект оправок для намотки якорей изд. 9-А-7755 | 1шт. |
| 14 | Дополнительные комплекты технологических накладок на оправку | 2шт. |

Раздел 4 – Технические требования к намоточному станку.

4.1 Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Техническое требование | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05-2 |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 3 |
| Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | 18 |
| Тип вала намотки | цельный |
| Max радиальное биение вала намотки, мкм | 30 |
| Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | 300 |
| Скорость вала намотки (максимальная), об/мин | 400 |
| Max диаметр каркаса, мм | 250 |
| Max задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| Электродинамический (программируемый) тормоз / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | Наличие |
| Наличие электромеханического тормоза | Наличие |
| Мощность электромеханического тормоза, В x А | 12х0,6 |
| Наличие задней бабки | Наличие |
| Кол-во валов намотки | 1 |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 320 |
| Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости), кг | 1 |
| Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при номинальной скорости), кг | 3 |
| Масса каркаса (при консольной фиксации, при max допустимой скорости), кг | 0,5 |
| Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при max допустимой скорости), кг | 2 |
| Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | 5 |
| Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | 1 |
| Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | 0,1 |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), Н x м | 11,5 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | 0,37 |
| Механизм фиксации задней бабки | ручной |
| Привод пиноли задней бабки | ручной |
| Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой, мм | 0,2 |
| Тип трансмиссии раскладчика | Ременная |
| Шаг раскладки , мм/об (вала намотки) | 0,000532...13 |
| Max скорость раскладчика, мм/сек | 150 |
| Max ширина раскладки, мм | 300 |
| Наличие узла формовки провода | Наличие |
| Тип размещения станка | Настольный |
| Вес станка, кг | 60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Тип блока управления | с ЧПУ |
| Габариты, мм | 1000х600х500 |

4.2 Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен обеспечивать:

- возможность модернизации с целью полной автоматизации намотки якорей;

- общее и секционное количество витков должно задаваться программой;

- механизмы намотки и раскладки, а также блок управления на базе персонального компьютера, должны быть установлены на надежное основание и закреплены;

- датчики и исполнительные устройства должны соединяться с блоком управления гибкими кабелями, типы и разъемы которых должны исключить возможность их ошибочного подключения;

- безотказную работу при температуре окружающей среды в помещении +20°С - + 25°С и относительной влажности – 20% - 80%.

Раздел 5 – Требования к качеству намоточного станка.

- Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских средств), не ранее 2022 года выпуска, ранее не эксплуатируемое. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов.

- Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах показателей качества электроэнергии, регламентируемых в ГОСТ 32144-2013.

- Установленные приемники электрической энергии на поставляемом оборудовании, должны соответствовать уровням электромагнитной совместимости по ГОСТ 32144-2013.

- Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ или декларацию изготовителя о соответствии нормам технического регламента о безопасности машин и оборудования, если таковое требует действующее законодательство.

- Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом документов (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция оператора) на русском языке.

- Комплект всех документов должен быть в бумажном и электронном видах.

Раздел 6 – Требования к поставщику.

- У поставщика должно быть собственное сервисное подразделение по обслуживанию поставляемого оборудования.

- Гарантийное и пост гарантийное обслуживание должны осуществляться только Поставщиком оборудования без привлечения третьих лиц.

Раздел 7 – Требование к упаковке товара, таре.

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения и обеспечивать дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими характеристиками. Упаковка Поставщику не возвращается, ее стоимость включена в стоимость товара.

Раздел 8 – Требования к техническому и гарантийному обслуживанию.

Поставщик обязан проводить ТО в полном объеме в соответствии с гарантийными обязательствами, а также обеспечить после гарантийное ТО и техническую поддержку.

Гарантия поставщика – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплект поставки.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счет осуществить за свой счет транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара заказчику, после гарантийного обслуживания.

Раздел 9 – Требования к осуществлению пуска – наладки.

Все расходы, связанные с осуществлением монтажа и наладки оборудования в соответствии с техническими требованиями Заказчика, несет Поставщик товара.

К монтажу оборудования относится комплекс работ по сборке, установке и отладке оборудования, подтверждение его технических характеристик и требований Заказчика.

Во время пусконаладочных работ на поставленном оборудовании необходимо выполнить намотку по пять якорей изделий 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки.

Раздел 10 – Требование к инструктажу. Сопутствующие работы.

При поставке оборудования должны быть выполнены следующие сопутствующие работы/услуги:

- Проведение инструктажа сотрудников Заказчика, обучение и передачу навыков по эксплуатации оборудования обслуживающему и ремонтному (сервисному) персоналу (не менее 3 чел.). Инструктаж должен производиться по согласованной с Заказчиком программе.

- Приемка товара в эксплуатацию осуществляется в присутствии комиссии, состав которой определяется Заказчиком, и в которую входит уполномоченный представитель Поставщика.

- Приемка оборудования осуществляется подписанием акта о пуско-наладке после подтверждения технических характеристик, работоспособности оборудования, на основе выполнения операции намотки на 10 изделиях заказчика (см. раздел 9).

- Сервисные инженеры при выполнении гарантийного обслуживания должны быть граждане РФ.

Раздел 11 – Место поставки, условия допуска, срок поставки.

Поставка осуществляется по адресу: 140402, г. Коломна, Окский проспект, д. 42. Срок поставки – не более 10 недель, с момента (даты) перечисления аванса.