| Принцип подъема барабана | гидравлический домкрат |
| --- | --- |
| Максимальный типоразмер поднимаемого барабана | 14 |
| Минимальный типоразмер поднимаемого барабана | 8 |
| Напряжение питающей сети, В (+/-5%) | 1 фазное, 220 В |
| Частота переменного тока, Гц (+\-5%) | 50 |
| Номинальный крутящий момент мотор-редуктор, Нм (не менее) | 380 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Частота вращения приводного барабана, об/мин | 3-57 (возможность плавной регулировки) |
| Точность измерения длины кабеля | в соответствии с описанием типа СИ |
| Диаметр измеряемого кабеля, мм | 3-65 |
| Диаметр барабана, м., не более | 1,4 |
| Ширина барабана, м., не более | 1 |
| Максимальная масса наматываемого кабеля на установленный технологический барабан (ТБ-1000), кг. | 300 |
| Максимальная масса наматываемого материала на установленный барабан (по ГОСТ 5151-79), кг. | 1000 |
| Время разгона в режиме плавного пуска, с | 3 (можно изменить) |
| Защита электродвигателя: |  |
| - от скачков напряжения питающей сети | + |
| - от короткого замыкания | + |
| - от перегрева | + |
| Диаметр технологического барабана, м | 1 |
| Габаритные размеры Устройства перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ, мм(+/-100) | 2368х1498х1385 |
| Масса Устройства перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ, кг., (расчетная) (+/-10) | 370 |
| Принцип раскладки кабеля | ручной |
| Диапазон работы станка в помещении: - по температуре окружающей среды - относительная влажность окружающей среды,%, не более | от 5 С до +32 С 90 |
| Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины | + |
| Исполнение измерительного узла | ИДМ-65ПВР |
| Наличие центрирующих втулок | + |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Покраска/цвет | порошковая/синяя |