Добрый день.

1 сердечник -  не намотаем. Толстый провод в 2 провода, маленькое отверстие, большая емкость провода.

2 сердечник – станок СНТ-3.0Р-1000.

3 сердечник – станок СНТ-0.450ПБ

Станок СНТ-3.0Р-1000 мотает виток к витку, НО максимум первый слой при наличии идеально ровной круглой поверхности сердечника, далее намотка виток к витку уже условная, т.к. физически виток к витку невозможно намотать. Скорость намотки до 100 об/мин. Для перестановки шпули необходимо потратить очень много времени

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ  и имеет возможность быстрой перестановки шпуль, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника).

У обоих станков указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть как выше, так и ниже.