##### ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контактное лицо Заказчика с указанием номера телефона, адреса электронной почты | Заместитель начальника отдела реновации и технического перевооружения Семёнов Алексей Владимирович, рабочий телефон (4812) 30-60-56 E-mail: analitotp@yandex.ru |
| 2 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги | Поставка намоточного настольного универсального станка для намотки прецизионных электрокатушек СНП-0,1-150В «Пульсар». Предложения принимаются на весь объем закупаемых товаров (объем поставки). |
| 3 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор») Место нахождения: 214031, г.Смоленск, ул.Бабушкина, д.3 Почтовый адрес: 214031, г.Смоленск, ул.Бабушкина, д.3 |
| 4 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | не позднее 10.11.2023 г. |
| 5 | Способ поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3 |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора |  |
| 7 | Валюта цены | Валюта цены: российский рубль Все цены, входящие в Предложение претендента, должны быть выражены в российских рублях. |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты. |
| 9 | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование, расходы на погрузочно-разгрузочные работы в месте поставки, проведению пусконаладочных работ, гарантийному обслуживанию и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата осуществляется в безналичной форме платежными поручениями в течение 7 рабочих дней со дня подписания Актов выполнения пусконаладочных работ, получения соответствующих документов качества, оригиналов бухгалтерских документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ. |
| 11 | Сведения об установлении ограничении в отношении участников закупок (при проведении закупок только для субъектов СМП) | Не установлены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
|  | Критерии оценки заявок (в случае проведения закупки в форме конкурса или запроса предложений) | - Наименьшая цена предложения, к = 0,2 - Опыт поставки за последние 3 года намоточных станков (с 2020 года по настоящее время), к = 0,4 (Менее 4 договоров – 0 – 3 балла, от 4 до 9 договоров (включительно) – 4 – 9 баллов, 10 и более договоров – 10 баллов) 3. Поставщик является производителем оборудования или официальным дилером производителя, к = 0,4 (поставщик является производителем или официальным дилером производителя, – 10 баллов; поставщик не является производителем или официальным дилером производителя, – 0 баллов) |
|  | Сведения о Поставщике (Исполнителе, Подрядчике) (в случае осуществления закупки у единственного поставщика: наименование, юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН) |  |
|  | Наименование банка Заказчика (для заполнения реквизитов в договоре) | Платёжные реквизиты: ИНН 6731002766, КПП 673201001 Банковские реквизиты: БИК 046614632, р/сч: 40502810859020100011, к/сч: 30101810000000000632 в Смоленском Отделении №8609 ПАО «Сбербанк России» г. Смоленск |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не предъявляются |
|  | Дополнительные требования, подлежащие включению в проект договора | В период проведения пусконаладочных работ проводятся приёмо-сдаточные испытания – проверка станка на соответствие техническим характеристикам. |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Страна проис-хожде-ния товара | Кол- во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный настольный универсальный станок для намотки прецизионных электрокатушек СНП-0,1-150В «Пульсар». В комплект поставки входит: - механизм намотки – 1 шт.; - задняя бабка винтовая – 1 шт.; - механизм раскладки – 1 шт.; - нитеводитель – 1 шт.; - защитный экран – 1 шт.; - лампа освещения – 1 шт.; - электронное смоточное устройство ЭНУ-1.0 – 1 шт.; - оправка-патрон – 1 шт.; - педаль «Пуск-Стоп» – 1 шт.; - педаль «Скорость» – 1 шт.; - стол для размещения намоточного станка (без ящиков) – 1 шт.; - блок управления – 1 шт.; - моноблок – 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - компьютерная мышь – 1 шт. |  | 1 | компл. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | НДС (20%): |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом НДС: |  |  |  |  |  |

Технические характеристики

| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный настольный универсальный станок для намотки прецизионных электрокатушек СНП-0,1-150В «Пульсар» |  |  |
| 1.1 | Вид намотки | для рядовой и секционной намотки прецизионных электрокатушек |  |
| 1.2 | Диаметр наматываемого провода | мм | 0,014-0,5 |
| 1.3 | Максимальный диаметр каркаса | мм | 100 |
| 1.4 | Максимальная скорость вала намотки | об/мин | 3000 |
| 1.5 | Номинальный крутящий момент | Н×м | 2,5 |
| 1.6 | Максимальная масса изделия | кг | 0,5 |
| 1.7 | Кратность счета оборотов |  | 0,1 |
| 1.8 | Минимальный шаг раскладки | мкм | 0,25 |
| 1.9 | Ширина зоны раскладки | мм | 170 |
| 1.10 | Габаритные размеры Д×Ш×В | мм | 1000×600×500 |
| 1.11 | Вес станка | кг | 60 |
| 1.12 | Напряжение/частота питания | В/Гц | 220/50 |
| 1.13 | Потребляемая мощность | кВт | 0,6 |
| 1.14 | Управление | Блок управления ЧПУ на базе программируемого логистического контроллера |  |
| 1.15 | Программное обеспечение | Windinq PLC |  |
| 1.16 | Сенсорный экран 15” | Наличие |  |
| 1.17 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| 1.18 | Тип электрозащиты | IP44 |  |

Предложение аналогичной (эквивалентной) продукции не допускается.

- Продукция поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке в пути следования. Продукция должна быть надлежаще маркирована;

- Продукция должна быть качественной, упакована в тару производителя;

- Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ (datasheet) производителя, сопровождаться оформленными надлежащим образом этикетками;

- Оборудование должно быть качественным, соответствовать технической документации производителя, сопровождаться комплектом технической документации для монтажа, эксплуатации, обслуживания и устранения неисправностей оборудования в бумажном виде (на русском языке);

- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), не ранее 2023 г. изготовления, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов;

- Поставляемый товар должен отвечать требованиям по безопасности эксплуатации, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам;

- На поставляемую Продукцию должен быть предоставлен гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Продукции, и не менее 12 месяцев.

- Иные требования к закупаемым товарам указаны в проекте договора.

Обоснование необходимости приобретения намоточных станков:

Приобретение намоточного настольного универсального станка для намотки прецизионных электрокатушек СНП-0,1-150В «Пульсар» необходимо для стандартизации рабочих процессов, автоматизации производственных циклов, удобстве обслуживания и ремонта с уже имеющимся оборудованием, а также взаимозаменяемости и универсальности использования съемных приспособлений. Программное обеспечение Winding-PLC успешно внедрено и используется в имеющемся оборудовании.

Инициатор закупки                                             ________________ А.А. Королёв

Заместитель начальника ОРиТП                        ________________ А.В. Семенов

Согласовано:

Зам. начальника цеха № 3                                   ________________ В.А. Бойков