| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наименование и адрес предприятия - заказчика | - | - |  |
| 2 | Наименование | - | Ленточно-изолировочный станок |  |
| 3 | Назначение | - | Для изолирования прямой части, угла и определенной части лобовой части замкнутых ромбовидных катушек с небольшими хордами |  |
| 4 | Длина изолируемой секции | мм | 450…2000 Диапазон может быть расширен |  |
| 5 | Длина пазовой части изолируемой секции | мм | 200…1250 Диапазон может быть расширен |  |
| 6 | Ширина изолируемой секции | мм | 160…500 Диапазон может быть расширен |  |
| 7 | Длина изолируемой лобовой части | мм | 20…350 Диапазон может быть расширен |  |
| 8 | Минимальное сечение проводника изолируемой секции | мм | 5 х 20 |  |
| 9 | Максимальное сечение проводника изолируемой секции | мм | 30 х 40 |  |
| 10 | Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую | град | 35…60 Диапазон может быть расширен |  |
| 11 | Величина нахлеста | мм | 7…13 Диапазон может быть расширен |  |
| 12 | Поворот лентоукладчика | - | -180°…+180° Диапазон может быть расширен |  |

| 13 | Наклон лентоукладчика | - | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Максимальный наружный диаметр ролика ленты | мм | 90…100 Диапазон может быть расширен |  |
| 15 | Скорость | об/мин | 0…240 Диапазон может быть расширен |  |
| 16 | Натяжение | Н | 20…60 Диапазон может быть расширен |  |
| 17 | Внутренний диаметр ролика с лентой | мм | 25 |  |
| 18 | Ширина ленты | мм | 20 |  |
| 19 | Количество осей управления с сервоприводами координатных перемещений | - | 3 |  |
| 20 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | - | У4 |  |
| 21 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | балл | Не менее 6 |  |
| 22 | Температурный диапазон в цеховых условиях | ºС | от +5 до +35 Диапазон может быть расширен |  |
| 23 | Относительная влажность | % | до 75 |  |
| 24 | Напряжение питания | В | 380 ± 10 % |  |
| 25 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | - | не ниже IP 20 |  |
| 26 | Требования к сертификации | - | Наличие Декларации о соответствии техническому регламенту таможенного союза ТP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| 27 | Сопроводительная документация | - | - Общие указания и указания по технике безопасности; - Указания по транспортировке и установке станка; - Техническое описание; - Руководство по эксплуатации; - Паспорт; - Перечень запасных и быстроизнашиваемых деталей; - Монтажные чертежи; - Руководство по программированию; - Руководство по обслуживанию; - Электрические схемы; - Пневматические схемы. Техническая документация на русском языке в 3-х экземплярах как на бумажном, так и в электронном носителях, включающая в себя информацию об узлах и деталях, закупаемых у других фирм, чертежи и схемы |  |

| 28 | Требование к поставке | - | - Поставка и пусконаладочные работы осуществляются поставщиком на территорию заказчика; - Ленточно-изолировочный станок должен иметь фирменную упаковку и маркировку для идентификации; - Оборудование должно быть новым – не ранее 2023 г.в., не после капитального ремонта. Не иметь восстановленных узлов. Гарантия – 24 месяца. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Требования к комплектации поставки |  | - Наличие динамических стоек с вертикальным усилием в зоне взаимодействия со стержнем не менее 250 кгс, время срабатывания 1-2 секунды; - Наличие концевых стоек с привязкой к системе координат станка; - Наличие панели оператора; - Наличие функции управления с панели оператора, в том числе - выбор программы изолировки, установка числа проходов, задание усилия натяжения ленты; - 1 комплект запасных частей и материалов, необходимых при замене в течение гарантийного срока – по согласованию с Заказчиком; - Комплект вспомогательной оснастки и приспособлений (при необходимости); - Смазочные материалы (на гарантийный период); Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 26460-85 |  |
| 30 | Дополнительные требования | - | - Для приемочных испытаний оборудования на территории Заказчика необходимо разработать управляющую программу по предоставленному чертежу на деталь. - Проведение обучения для наладчиков, операторов, ремонтного персонала и технологов (количество часов обучения по согласованию с Заказчиком). |  |