Технические характеристики

1. Диаметр наматываемого провода, мм. 0.5 + 5

2. Регулируемые обороты вала намотки, об мин при 50 Гц  0 + 40

3. Макс. крутящий момент, кг м  130

4. Шаг раскладки, мм за 1 оборот  0,005 + 50

5. Реверс направления движения раскладчика -  ручной, по датчикам направления раскладки, программный 6. Максимальный диаметр каркаса, мм 950

7. Регулировка шага раскладки дискретная, электронным редуктором

8. Количество наматываемых секций 1+ 99 (999)

9. Механизм привода раскладки - цепная передача, шаговый двигатель

10. Расстояние перехода между секциями, мм 0 + 650

11. Счетчик числа витков электронный, реверсивный, 10-ти программный, с различным числом витков в секциях и долговременной памятью данных

12. Задаваемое число витков намотки, витков от 0,1 до 99999,9

13. Дискретность счета 0.1 витка

14. Максимальная ширина зоны раскладки, мм 650

15. Раскладчик - натяжное и формующее устройство.

16. Режимы работы раскладчика	 - программируемый, пространственной ориентации, рядовой, секционный, ортоцикличекий,«управляемый ряд».

17. Габаритные размеры станка, мм ДхШхВ 2400x1200x1500

18. Вес, кг 800

19. Номинальная потребляемая мощность кВт 6

20. Максимальная масса оправки вместе с обмоткой, кг 50

21. Управление ручное, автоматическое, программное

22. Напряжение/частота питания 3x380+10%В / 50±2%Гц