РЯДОВОЙ СТАНОК НАМОТКИ:

Назначение:

Напольный станок рядовой намотки предназначен для намотки серийных электротехнических изделий. Станок работает с проводами 0,5-3мм диаметром, а также плоским проводом и пучком проводов. На станке можно изготавливать изделия до 50кг весом. Станок оснащен блоком управления ЧПУ и рабочими педалями. Особенностью станка является цилиндрический мотор-редуктор механизма намотки,
позволяющий мотать изделия тонким проводом на высокой скорости.

| Базовые технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого провода, мм | 0,5-3 |
| Площадь сечения прямоугольного провода, кв.мм | До 100 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 500 |
| Скорость намотки, об/мин | До 300 |
| Крутящий момент, Н*м | 200 |
| Зона раскладки, мм | 800 |
| Габаритные размеры, мм | 2100×1400×1500 |
| Масса, кг | 500 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | IP44 |

| комплектность |  Механизм намотки  Задняя бабка  Механизм раскладки  Формующе-натяжное устройство  Защитный экран  Лампа освещения  Блок управления  Педаль «пуск-стоп»  Педаль заправки  Педаль скорости  Паспорт |
| --- | --- |

Примечания:

Станки комплектуются блоком управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15” под управлением программы Windinq PLC.

- интеллектуальная педаль

- датчик обрыва

- 240-кратное дробление шага раскладки (!)

- электронная линейка раскладчика

- возможность перемещения раскладчика "ближе/дальше" относительно вала намотки

- режим электронного удержания вала

- наличие электромеханического, электродинамического, самоотключаемого, программируемого (от 0,1 до 5 сек) тормоза

- отключение тормоза после нарастания момента (отдача)

- 1024 настраиваемых параметров двигателя намотки

- стабилизация скорости вращения с точностью +/- 0,01 Гц

- защита от короткого замыкания

- защита от перегрева

- цифровая коррекция параметров намотки

- запоминание введенных параметров

- просмотр количества витков, скорости, номера секции