Техническое задание

Намоточный станок для намотки катушек из провода круглого сечения при ремонте статоров электродвигателей мощностью до 500 кВт.

Необходимые технические характеристики станка:

- Диаметр планшайбы в мм 600 и более

- Наибольшая длина наматываемой катушки в мм- 2900

- Максимальный диаметр каркаса в мм -1100

- Число оборотов шпинделя мин об/мин. -15

макс об/мин.- 160

- Размер наматываемых проводников круглого сечения в мм от 0,2-6,0

- Шаг раскладки , мм за 1 оборот – 0,005-50

- Наличие регулировки шага раскладки

- Напряжение питания в V – 380

- Счетчик числа оборотов планшайбы

- Дискретность счета – 0,1 витка

- Оправки (шаблоны) для концентрических катушек мин. 6 ступеней (длина ступени 100-120 мм)

- Оправки (шаблоны) для одно-двуслойной обмотки с равным шагом, мин.  длина 500 мм

- Педаль «Пуск-стоп

- Педаль- Управления скоростью намотки.