ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования для намотки статоров.

Станок для намотки статоров, должен удовлетворять следующим техническим характеристикам:

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный наружный диаметр статора, не менее | 150 мм |
| - D | Минимальный внутренний диаметр статора, не более | 15 мм |
|  | Максимальная высота пакета статора , не менее | 100 мм |
|  | Количество координат перемещения, не менее | 4 |
|  | Точность позиционирования фильеры по вертикальной оси, не хуже | ±0,2 мм |
|  | Точность позиционирования фильеры в радиальном направлении , не хуже | ±0,05 мм |
|  | Максимальная скорость намотки, не менее | 200 витков/мин |
|  | Число пазов статора | не ограничено |
|  | Диаметр обмоточного провода, должен включать диапазон | 0,1…1 |
|  | Количество смоточных устройств | 2 |
|  | Количество натяжных устройств | 2 |
|  | Тип управления станком | Программное |
|  | Потребляемая мощность, не более | 2 кВт |
|  | Питающая сеть | 3~380 В (±15%), 50 Гц, |

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Поставляемое оборудование должно позволять производить намотку статоров электрических машин с внутренними пазами с высоким коэффициентом заполнения, в соответствии с заявленными техническими характеристиками (см. Раздел 3).

Оборудование должно обеспечивать намотку следующих типов статоров:

| № | Размеры статора |  |  |  | Число полюсов | Диаметр провода, мм | Число витков | Площадь окна, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1, мм | D2, мм | L, мм | h, мм |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 15 | 28,5 | 1,4 | 8 | 0,1 | 300 | 17,5 |
| 2 | 50 | 24,8 | 10,8 | 0,97 | 12 | 0,315 | 130 | 209,8667 |
| 3 | 71 | 51,5 | 10 | 4,27 | 8 | 0,16 | 300 | 368,6 |
| 4 | 88 | 65,3 | 9,7 | 3,24 | 8 | 0,17 | 200 | 460 |
| 5 | 98 | 62,8 | 10 | 1,28 | 12 | 0,4 | 100 | 524 |
| 6 | 100 | 62,5 | 10 | 1,28 | 12 | 0,355 | 140 | 184,8 |
| 7 | 117 | 88 | 30 | 4,25 | 8 | 0,25 | 300 | 252 |

Станок должен представлять собой свободно программируемую многокоординатную машину. Рабочие программы должны храниться в компьютере, подключаемом к процессору станка. Текущая программа заносится в процессор станка и хранится там до момента ее замены. Процессор воспринимает команду пуска от пульта станка или от клавиатуры компьютера и выполняет рабочую программу. При остановке станка на мониторе компьютера отображается текущее состояние выполняемой программы