ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к техническому заданию

Спецификация. Станок мерной перемотки длинномерного материала (провод, кабель, лента, канат и др.)

| Номенклатура |  |
| --- | --- |
| Станок мерной перемотки длинномерного материала (провод, кабель, лента, канат и др.) |  |
| Назначение; перемотка, фасовка и подбор при производстве, широкого ассортимента длинномерного материала, такого как кабель, провод, гофротрубы, поливочные шланги, веревки и др.. Диаметр наматываемого материала, мм; 2,0-30. Внутренний диаметр исходной бухты (регулируемый), мм; от 110 до 310. Макс.внешний диаметр исходной бухты, мм; До 600. Макс.ширина исходной бухты, мм; До 250. Внутренний диаметр получаемой бухты, мм; 250, 270 ,290,310,330. Макс.ширина получаемой бухты, мм; До 200. Максимальный диаметр получаемой бухты, мм; До 570. Привод раскладчика; ручной/автоматический*. Устройство измерения; Длиномер ДМ-18-2Э или другие. Номинальная скорость вала намотки, об/мин; ~75. Номинальный крутящий момент, Нхм; ~45. Мах вес сматываемой бухты, кг; ~20. Дискретность счета длины, м; ~0,1. Дополнительные технические характеристики. Габаритные размеры, мм; ~1700x1000x1450. Вес, кг; ~95. Напряжение питания; ~220В±10%/50±2%Гц. Потребляемая мощность, кВт; ~0,4. | 1 шт. |