Техническое задание.

Наименование оборудования: Намоточный станок СНП-0.1-150

Год производства: не ранее 2022

Основные характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Технические характеристики |  |
| Диаметр наматываемого провода, мм | 0,014-0,5 |
| Максимальный диаметр каркаса не менее, мм | 100 |
| Максимальная скорость вала намотки не менее, об/мин | 3000 |
| Номинальный крутящий момент не менее, Нхм | 2,5 |
| Максимальная масса изделия не менее, кг | 0,5 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки не более, мкм | 0,25 |
| Ширина зоны раскладки не менее, мм | 170 |
| Габаритные размеры Д×Ш× не более, мм | 1000×600×500 |
| Вес станка не более, кг | 60 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 0,6 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | IP44 |

Комплект поставки:

- механизм намотки – 1шт.;

- задняя бабка – 1шт.;

- механизм раскладки – 1шт.;

- нитеводитель – 1шт.;

- защитный экран – 1шт.;

- лампа освещения – 1шт.;

- электронное натяжное устройство ЭНУ-0,1 – 1шт.;

- блок управления – 1шт.;

- моноблок – 1шт.;

- клавиатура – 1шт.

Дополнение к комплектации:

- Электронное натяжное устройство ЭНУ-0,1;

- Оправка-патрон

Требования по комплектации оборудования:

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

В комплект поставки оборудования должны входить принадлежности в составе и количестве, необходимом для обеспечения монтажа, выверки, наладки и работы оборудования, а также технический паспорт (описание) оборудования, электрические схемы, и эксплуатационная документация производителя (изготовителя) оборудования на русском языке.

Дополнительные требования:

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам.

Доставка и пуско-наладочные работы:

Расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставкой на склад Заказчика по адресу г. Москва ул. Ткацкая     д. 19, включая разгрузку и перемещение по территории Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, монтаж, шефмонтаж, проведение пуско-наладочных работ, подтверждающих заявленные характеристики оборудования, инструктаж и обучение обслуживающего и рабочего персонала на территории Заказчика входят в стоимость оборудования.

Пуско-наладочные работы, инструктаж и обучения обслуживающего и рабочего персонала Заказчика выполняются специалистами Поставщика, гражданами РФ.

Сроки выполнения пуско-наладочных работ, инструктажа и обучения обслуживающего и рабочего персонала определяются Договором. По окончании пуско-наладочных работ, подтверждающих заявленные характеристики оборудования, инструктажа и обучения обслуживающего и рабочего персонала сторонами подписывается акт сдачи-приемки оборудования.

Гарантия:

Поставщик производит полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживания оборудования в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования. В течение всего гарантийного срока Поставщик обеспечивает приезд специалистов по гарантийному случаю в течение 5 рабочих дней с даты отправки Заказчиком письменного уведомления, выполненного по средствам электронной почты или телефакса, или почты России.

Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

Данное техническое задание является неотъемлемой частью договора.