Член Ассоциации "Саморегулируемая организация" Проектировщики Свердловской области" СРО-II-095-21122009 Член Ассоциации "Саморегулируемая организация" Проектировщики Свердловской области" СРО-II-095-21122009

Заказчик – Выберите элемент.

ООО «Башкирская медь»

Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Корректировка проекта. Отработка VI залежи

Договор 1976/18ПР от 19.03.2018г.

Техническая спецификация
на изготовление и поставку оборудования

Заполнить «№ по генплану», «марка», «0Х», «0», а затем обновить поле!

1976.18-1.16-ТХ.ТхС 49 (Ред. 0)

Станок намоточный

| № редакции | Дата |
| --- | --- |
| 0 | 31.03.2022 |

Система менеджмента качества ОАО «Уралмеханобр» сертифицирована компанией TÜV NORD CERT на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Сертификат № 44 100 110014.

2022

- Содержание

1 Общие сведения	3

2 Общая характеристика технологического процесса	3

3 Основные технические характеристики	4

4 Требования по электроснабжению и автоматизации	4

5 Комплектность поставки	5

6 Требования надежности оборудования	5

7 Дополнительные устройства	5

8 Инструменты и принадлежности для монтажа и пуска оборудования	5

(по спецификации поставщика оборудования)	5

9 Расходные материалы для пуска оборудования	5

10 Комплект запасных частей, инструментов и приспособлений на два года эксплуатации	5

11 Использованные методы защиты оборудования и его составных частей от износа и коррозии составных частей оборудования	5

12 Документы, предоставляемые до заключения договора на поставку оборудования	5

13 Документы, предоставляемые после заключения договора на поставку оборудования	6

14 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение оборудования	6

Лист учёта редакций	8

| # Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данная техническая спецификация на изготовление и поставку станка намоточного СРН-05 и относится к строительству ремонтно-механических мастерских на промплощадке ствола шахты «Скипо-Клетевая» месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь», Уральской горно-металлургической компании. |  |  |  |  |
| Проектирование и изготовление оборудования и его составных частей должно осуществляться в соответствии с современными нормами и правилами |  |  |  |  |
| Оборудование, поставляемое Изготовителем, должно быть промышленного типа, иметь проверенную конструкцию, предназначаться для режима работы в условиях, указанных в пункте 2, с характеристиками, определенными в пункте 3 |  |  |  |  |
| Все используемые составные части и комплектующие материалы должны быть новыми, а не бывшим в употреблении, а их качество должно соответствовать требованиям нормативных документов |  |  |  |  |
| # Общая характеристика технологического процесса |  |  |  |  |
| Наименование технологического, либо вспомогательного процесса, в котором применяется оборудование | Электроремонтное отделение ремонтно-механических мастерских |  |  |  |
| Описание технологического, либо вспомогательного процесса, в котором применяется оборудование | Электроремонтное отделение предназначено для ремонта приборов и электрооборудования подвижного состава и электродвигателей технологического оборудования малой мощности |  |  |  |
| Наименование оборудования | Станок намоточный СРН-05 |  |  |  |
| Назначение оборудования | Предназначен для рядовой намотки катушек на жестких квадратных и круглых каркасах (без буртов). Конструкция станка обеспечивает высокую производительность, быстроту наладки и регулировку шага укладки провода, а также позволяет вести намотку одновременно на трех каркасах. |  |  |  |
| Обозначение оборудования в документации | Поз. 49 |  |  |  |
| Количество приобретаемых агрегатов | 1 (Один) |  |  |  |
| Место размещения оборудования | 453803, РФ, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, вблизи д. Петропавловский, промышленная зона месторождения медно-колчеданных руд «Юбилейное». |  |  |  |
| Режим работы агрегата | Число рабочих дней в году – 365; количество смен в сутки – одна; продолжительность смены – 11 часов. |  |  |  |
| # Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| Технические характеристики катушек, наматываемых на станке: - Наименьший диаметр наматываемого провода, мм - Наибольший диаметр наматываемого провода, мм - Наибольший диаметр наматываемой катушки или диагональ прямоугольника, мм - Длина наматываемой катушки, мм: - наименьшая длина - наибольшая длина |  | 0,05 0,5 100 3 150 |  |  |
| Технические характеристики бобин, устанавливаемых на штативе: - - наибольший диаметр бобины, мм - - наибольшая длина бобины, мм |  | 125 125 |  |  |
| Продольный ход каретки нитеводителей, мм |  | 3-150 |  |  |
| Регулировка шага раскладки провода (бесступенчатая), мм |  | 0,055-0,55 |  |  |
| Усилие натяжения провода: - при скатывании с бобины диаметром 50 мм, Н (кгс) - наименьшее усилие - наибольшее усилие |  | 0,2 (0,02) 10 (1,0) |  |  |
| Емкость программатора, виток |  | 9999 |  |  |
| Точность отсчета витков, виток |  | ± 0,1 |  |  |
| Точность ввода программы, виток |  | 1,0 |  |  |
| Максимальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин., не менее |  | 5000 |  |  |
| Частота вращения шпинделя при крутящем моменте на шпинделе 0,5 H.м, об/мин., не менее |  | 900 |  |  |
| Перебег шпинделя при автоматическом торможении, обороты |  | 8 |  |  |
| Количество штативов, устанавливаемых на станке, шт |  | 2 |  |  |
| Масса станка, кг |  | 80 |  |  |
| # Требования по электроснабжению и автоматизации |  |  |  |  |
| 4.1 Максимальная электрическая мощность, потребляемая станком, кВт, не более |  | 0,75 |  |  |
| 4.2 Род тока однофазный напряжение, В |  | 220±22 |  |  |
| # Комплектность поставки |  |  |  |  |
| Комплектность определяется заводом изготовителем и предоставляется Заказчику на согласование. |  |  |  |  |
| # Требования надежности оборудования |  |  |  |  |
| Гарантийный срок, не менее, месяцев |  |  | 12 |  |
| # Дополнительные устройства |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость дополнительных устройств, способствующих повышению эффективности использования оборудования, и стоимость этих устройств. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения этих устройств и их стоимостью |  |  |  |  |
| # Инструменты и принадлежности для монтажа и пуска оборудования - (по спецификации поставщика оборудования) |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость инструментов и принадлежностей для монтажа и пуска оборудования и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения этих инструментов и принадлежностей и их стоимостью |  |  |  |  |
| # Расходные материалы для пуска оборудования |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость расходных материалов, необходимых для пуска оборудования в эксплуатацию, и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения и стоимостью этих расходных материалов |  |  |  |  |
| # Комплект запасных частей, инструментов и приспособлений на два года эксплуатации |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость запасных деталей, инструментов и приспособлений, требуемых для двух лет работы оборудования, и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения и количеством ЗИП |  |  |  |  |
| # Использованные методы защиты оборудования и его составных частей от износа и коррозии составных частей оборудования |  |  |  |  |
| Подготовка металлических поверхностей к окраске должна соответствовать ГОСТ 9.402-2004 |  |  |  |  |
| Крепежные детали должны быть подвергнуты оцинкованию толщиной слоя от 9 до 12 мкм на детали и от 6 до 9 мкм на резьбе по ГОСТ 9.306-85 с последующим пассивированием. |  |  |  |  |
| # Документы, предоставляемые до заключения договора на поставку оборудования |  |  |  |  |
| Поставляемая документация включает два комплекта в бумажном виде и один комплект на CD (файлы на CD предоставляется в .dwg формате в масштабе 1:1(чертежи), остальные документы в pdf формате). |  |  |  |  |
| Габаритный чертеж оборудования с необходимыми видами, разрезами и сечениями. Строительное задание с указанием нагрузок |  |  |  | Требуется |
| Монтажный чертеж оборудования с необходимыми видами, разрезами и сечениями |  |  |  | Требуется |
| Кинематические схемы механизмов |  |  |  | Требуется |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования |  |  |  | Требуется |
| Руководства по установке, монтажу и эксплуатации покупных изделий |  |  |  | Требуется |
| Ведомость дополнительных устройств (с указанием количества и стоимости), поставляемых с оборудованием |  |  |  | Требуется |
| Ведомость инструментов и принадлежностей (с указанием количества и стоимости), необходимых для монтажа и пуска оборудования |  |  |  | Требуется |
| Ведомость расходных материалов (с указанием количества и стоимости), необходимых для пуска оборудования |  |  |  | Требуется |
| # Документы, предоставляемые после заключения договора на поставку оборудования |  |  |  |  |
| - Поставляемая документация включает два комплекта в бумажном виде и один комплект на CD (файлы на CD предоставляется в .dwg формате в масштабе 1:1(чертежи), остальные документы в pdf формате) |  |  |  |  |
| Комплект чертежей сборочных единиц оборудования |  |  |  | Требуется |
| Комплект чертежей быстроизнашивающихся деталей |  |  |  | Требуется |
| Паспорт оборудования |  |  |  | Требуется |
| Инструкция по ремонту оборудования |  |  |  | Требуется |
| Карта смазки |  |  |  | Требуется |
| # Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение оборудования |  |  |  |  |
| Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 и нормативно-технической документации. Остальные детали, сборочные единицы и эксплуатационная документация должны быть вложены в дощатые ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91 либо в другую тару, которая обеспечивает сохранность деталей, сборочных единиц и эксплуатационной документации при транспортировании и хранении. Документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. В тару для упаковывания деталей, сборочных единиц и эксплуатационной документации вкладываются мешочки с силикагелем марки КСМ по ГОСТ 3956-76, влажность которого должна быть не более 2%, и в количестве, предусмотренном нормативно-технической документацией. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 соответствуют группе 6 условий хранения, в том числе для электрооборудования. Хранение деталей и сборочных единиц – по группе условий хранения 7 по ГОСТ 15150-69. Консервация деталей и сборочных единиц– по ГОСТ 9.014-78. Срок консервации – 3 года, запасных частей – 5 лет |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Станок намоточный СРН-05

- Лист учёта редакций

Технической спецификации 1976.18-1.16-ТХ.ТхС 49 (Ред. 0)

| Ред. | № сноски | Номера листов и пунктов |  |  |  |  |  | Основание выполнения редакции технической спецификации | Разраб. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изменённых |  | Новых |  | Аннулированных |  |  |  |  |
|  |  | лист | пункт | лист | пункт | лист | пункт |  |  |  |
| 0 | ‒ | ‒ | ‒ | - | - | ‒ | ‒ | Договор № 1976/18ПР от 19.03.2018г. | Сорокина Н.С. | 31.03.2022г. |