Член Ассоциации "Саморегулируемая организация" Проектировщики Свердловской области" СРО-II-095-21122009 Член Ассоциации "Саморегулируемая организация" Проектировщики Свердловской области" СРО-II-095-21122009

Заказчик – Выберите элемент.

ООО «Башкирская медь»

Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Корректировка проекта. Отработка VI залежи

Договор 1976/18ПР от 19.03.2018г.

Техническая спецификация
на изготовление и поставку оборудования

Заполнить «№ по генплану», «марка», «0Х», «0», а затем обновить поле!

1976.18-1.16-ТХ.ТхС 61 (Ред. 0)

Ванна для охлаждения деталей при закалке

| № редакции | Дата |
| --- | --- |
| 0 | 31.03.2022 |

Система менеджмента качества ОАО «Уралмеханобр» сертифицирована компанией TÜV NORD CERT на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Сертификат № 44 100 110014.

2022

- Содержание

1 Общие сведения	2

2 Общая характеристика технологического процесса	3

3 Основные технические характеристики	3

4 Комплектность поставки	4

5 Требования надежности оборудования	4

6 Инструменты и принадлежности для монтажа и пуска оборудования	4

7 Расходные материалы для пуска оборудования	4

8 Использованные методы защиты оборудования и его составных частей от износа и коррозии составных частей оборудования	4

9 Документы, предоставляемые до заключения договора на поставку оборудования	4

10 Документы, предоставляемые после заключения договора на поставку оборудования	4

11 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение оборудования	5

Лист учёта редакций	7

| # Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данная техническая спецификация на изготовление и поставку ванны для охлаждения деталей при закалке и относится к строительству ремонтно-механических мастерских на промплощадке ствола шахты «Скипо-Клетевая» месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь», Уральской горно-металлургической компании. |  |  |  |  |
| Проектирование и изготовление оборудования и его составных частей должно осуществляться в соответствии с современными нормами и правилами |  |  |  |  |
| Оборудование, поставляемое Изготовителем, должно быть промышленного типа, иметь проверенную конструкцию, предназначаться для режима работы в условиях, указанных в пункте 2, с характеристиками, определенными в пункте 3 |  |  |  |  |
| Все используемые составные части и комплектующие материалы должны быть новыми, а не бывшим в употреблении, а их качество должно соответствовать требованиям нормативных документов |  |  |  |  |
| # Общая характеристика технологического процесса |  |  |  |  |
| Наименование технологического, либо вспомогательного процесса, в котором применяется оборудование | Кузнечно-термическое отделение |  |  |  |
| Описание технологического, либо вспомогательного процесса, в котором применяется оборудование | Кузнечно-термическое отделение служит для ремонта и изготовления деталей ковкой и термической обработки деталей. |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ванна для охлаждения деталей при закалке 05.Э.078.52.000 |  |  |  |
| Назначение оборудования | Предназначена для охлаждения металлических деталей после их нагревания. |  |  |  |
| Особенности оборудования | Прочная металлическая конструкция; полимерно-порошковая краска; наличие двух корзин для размещения деталей и погрузки в жидкость; возможность наполнения ванны двумя видами жидкости; сливы из нержавеющей стали. |  |  |  |
| Обозначение оборудования в документации | Поз. 61 |  |  |  |
| Количество приобретаемых агрегатов | 1 (Один) |  |  |  |
| Место размещения оборудования | 453803, РФ, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, вблизи д. Петропавловский, промышленная зона месторождения медно-колчеданных руд «Юбилейное». |  |  |  |
| Режим работы агрегата | Число рабочих дней в году – 365; количество смен в сутки – одна; продолжительность смены – 11 часов. |  |  |  |
| # Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| Материал изделия |  | сталь |  |  |
| Толщина стали, мм |  | 5 |  |  |
| Марка стали |  | сталь 10 |  |  |
| Основной цвет |  | RAL:7016 |  |  |
| Общие габариты |  | 1243,5x900x706,5 |  |  |
| Материал изделия |  | сталь |  |  |
| Максимальный габарит детали, помещаемый в одну корзину, мм |  | 500х500х500 |  |  |
| Масса, кг |  | 156 |  |  |
| # Комплектность поставки |  |  |  |  |
| Ванна для охлаждения деталей при закалке в комплекте с двумя сливными патрубками и двумя шаровыми кранами Ду40. |  |  |  |  |
| # Требования надежности оборудования |  |  |  |  |
| Гарантийный срок, не менее, месяцев |  |  | 12 |  |
| # Инструменты и принадлежности для монтажа и пуска оборудования |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость инструментов и принадлежностей для монтажа и пуска оборудования и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения этих инструментов и принадлежностей и их стоимостью |  |  |  |  |
| # Расходные материалы для пуска оборудования |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость расходных материалов, необходимых для пуска оборудования в эксплуатацию, и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения и стоимостью этих расходных материалов |  |  |  |  |
| # Использованные методы защиты оборудования и его составных частей от износа и коррозии составных частей оборудования |  |  |  |  |
| Подготовка металлических поверхностей к окраске должна соответствовать ГОСТ 9.402-2004 |  |  |  |  |
| # Документы, предоставляемые до заключения договора на поставку оборудования |  |  |  |  |
| Поставляемая документация включает два комплекта в бумажном виде и один комплект на CD (файлы на CD предоставляется в .dwg формате в масштабе 1:1(чертежи), остальные документы в pdf формате). |  |  |  |  |
| Габаритный чертеж оборудования с необходимыми видами, разрезами и сечениями. |  |  |  | Требуется |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования |  |  |  | Требуется |
| # Документы, предоставляемые после заключения договора на поставку оборудования |  |  |  |  |
| - Поставляемая документация включает два комплекта в бумажном виде и один комплект на CD (файлы на CD предоставляется в .dwg формате в масштабе 1:1(чертежи), остальные документы в pdf формате) |  |  |  |  |
| Паспорт оборудования |  |  |  | Требуется |
| # Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение оборудования |  |  |  |  |
| Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 и нормативно-технической документации. Остальные детали, сборочные единицы и эксплуатационная документация должны быть вложены в дощатые ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91 либо в другую тару, которая обеспечивает сохранность деталей, сборочных единиц и эксплуатационной документации при транспортировании и хранении. Документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. В тару для упаковывания деталей, сборочных единиц и эксплуатационной документации вкладываются мешочки с силикагелем марки КСМ по ГОСТ 3956-76, влажность которого должна быть не более 2%, и в количестве, предусмотренном нормативно-технической документацией. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 соответствуют группе 6 условий хранения, в том числе для электрооборудования. Хранение деталей и сборочных единиц – по группе условий хранения 7 по ГОСТ 15150-69. Консервация деталей и сборочных единиц– по ГОСТ 9.014-78. Срок консервации – 3 года, запасных частей – 5 лет |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Габаритный эскиз

- Лист учёта редакций

Технической спецификации 1976.18-1.16-ТХ.ТхС 61 (ред. 0)

| Ред. | № сноски | Номера листов и пунктов |  |  |  |  |  | Основание выполнения редакции технической спецификации | Разраб. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изменённых |  | Новых |  | Аннулированных |  |  |  |  |
|  |  | лист | пункт | лист | пункт | лист | пункт |  |  |  |
| 0 | ‒ | ‒ | ‒ | - | - | ‒ | ‒ | Договор № 1976/18ПР от 19.03.2018г. | Сорокина Н.С. | 31.03.2022г. |