Член Ассоциации "Саморегулируемая организация" Проектировщики Свердловской области" СРО-II-095-21122009 Член Ассоциации "Саморегулируемая организация" Проектировщики Свердловской области" СРО-II-095-21122009

Заказчик – Выберите элемент.

ООО «Башкирская медь»

Месторождение «Юбилейное». Подземный рудник. Корректировка проекта. Отработка VI залежи

Договор 1976/18ПР от 19.03.2018г.

Техническая спецификация
на изготовление и поставку оборудования

Заполнить «№ по генплану», «марка», «0Х», «0», а затем обновить поле!

1976.18-1.16-ТХ.ТхС 88 (Ред. 0)

Станок круглошлифовальный

| № редакции | Дата |
| --- | --- |
| 0 | 31.03.2022 |

Система менеджмента качества ОАО «Уралмеханобр» сертифицирована компанией TÜV NORD CERT на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Сертификат № 44 100 110014.

2022

- Содержание

1 Общие сведения	3

2 Общая характеристика технологического процесса	3

3 Основные технические характеристики	4

4 Требования по электроснабжению и автоматизации	4

5 Комплектность поставки	5

6 Требования надежности оборудования	5

7 Дополнительные устройства, поставляемые со станком	5

8 Инструменты и принадлежности для монтажа и пуска оборудования	5

(по спецификации поставщика оборудования)	5

9 Расходные материалы для пуска оборудования	5

10 Комплект запасных частей, инструментов и приспособлений на два года эксплуатации	5

11 Использованные методы защиты оборудования и его составных частей от износа и коррозии составных частей оборудования	5

12 Документы, предоставляемые до заключения договора на поставку оборудования	6

13 Документы, предоставляемые после заключения договора на поставку оборудования	6

14 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение оборудования	6

Лист учёта редакций	8

| # Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данная техническая спецификация на изготовление и поставку станка круглошлифовального 3Л133ВМФ2 и относится к строительству ремонтно-механических мастерских на промплощадке ствола шахты «Скипо-Клетевая» месторождения «Юбилейное» ООО «Башкирская медь», Уральской горно-металлургической компании. |  |  |  |  |
| Проектирование и изготовление станка и его составных частей должно осуществляться в соответствии с современными нормами и правилами |  |  |  |  |
| Станок, поставляемый Изготовителем, должен быть промышленного типа, иметь проверенную конструкцию, предназначаться для режима работы в условиях, указанных в пункте 2, с характеристиками, определенными в пункте 3 |  |  |  |  |
| Все используемые составные части станка и комплектующие материалы должны быть новыми, а не бывшим в употреблении, а их качество должно соответствовать требованиям нормативных документов |  |  |  |  |
| # Общая характеристика технологического процесса |  |  |  |  |
| Наименование технологического, либо вспомогательного процесса, в котором применяется оборудование | Слесарно- механическое отделение ремонтно-механических мастерских |  |  |  |
| Описание технологического, либо вспомогательного процесса, в котором применяется оборудование | Слесарно- механическое отделение предназначено для ремонта деталей слесарно-механической обработкой, а также изготовления некоторых несложных деталей, не обеспеченных централизованной поставкой |  |  |  |
| Наименование оборудования | Станок круглошлифовальный 3Л133ВМФ2 |  |  |  |
| Назначение оборудования | Предназначен для шлифования с высокой точностью наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей изделий диаметром до 280 мм, длиной до 1260 мм и весом до 250 кг, а также для обработки плоских фланцев |  |  |  |
| Обозначение оборудования в документации | Поз. 88 |  |  |  |
| Количество приобретаемых агрегатов | 1 (Один) |  |  |  |
| Место размещения оборудования | 453803, РФ, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, вблизи д. Петропавловский, промышленная зона месторождения медно-колчеданных руд «Юбилейное». |  |  |  |
| Режим работы агрегата | Число рабочих дней в году – 365; количество смен в сутки – одна; продолжительность смены – 11 часов. |  |  |  |
| # Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| Тип станка |  | Круглошлифовальный |  |  |
| Класс точности |  | П |  |  |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм |  | 280 |  |  |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм |  | 1400 |  |  |
| Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм |  | 280 |  |  |
| Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм |  | 60 |  |  |
| Наибольшая длина шлифования, мм |  | 1400 |  |  |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм |  | 185 |  |  |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг |  | 55 |  |  |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм |  | 1400 |  |  |
| Наименьший ход стола между упорами, мм |  | 4 |  |  |
| Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм |  | 600/ 450 |  |  |
| Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм |  | 305 |  |  |
| Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм |  | 63 |  |  |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин |  | 1590 |  |  |
| Конструктивная масса, не более, кг |  | 7200 |  |  |
| # Требования по электроснабжению и автоматизации |  |  |  |  |
| Электродвигатель привода шлифовального круга, кВт |  | 8,5 |  |  |
| Электродвигатель двигателя передней бабки, кВт |  | 1,5 |  |  |
| Электродвигатель приспособления для внутреннего шлифования, кВт |  | 1,1 |  |  |
| - 4.2 Напряжение, В |  | 380 |  |  |
| # Комплектность поставки |  |  |  |  |
| Станок в сборе – 1 шт. Агрегат СОЖ – 1 шт. Установка смазки – 1 шт. Электрооборудование – 1 комплект. Обслуживающий инструмент – 1 комплект. Планшайба для шлифовального круга – 1 комплект. Шлифовальный круг для наружного шлифования – 1 шт. Центра упорные невращающиеся – 2шт. Оправка для балансировки шлифовального круга – 1 шт. Хомутик для изделия – 4 шт. Устройство для правки шлифовального круга от стола – 1 шт. Патрон трехкулачковый – 1шт. Люнет закрытый – 1шт. Люнет открытый – 1 шт. Головка внутришлифовальная 22-80.250В – 1шт. Оправка для внутришлифовального круга. Шлифовальный круг для внутренней шлифовки. Крепежные детали станка для установки его на фундамент (болты, шайбы, гайки) поставляются в комплекте. |  |  |  |  |
| # Требования надежности оборудования |  |  |  |  |
| Гарантийный срок, не менее, месяцев |  |  | 24 |  |
| # Дополнительные устройства, поставляемые со станком |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость дополнительных устройств, способствующих повышению эффективности использования оборудования, и стоимость этих устройств. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения этих устройств и их стоимостью |  |  |  |  |
| # Инструменты и принадлежности для монтажа и пуска оборудования - (по спецификации поставщика оборудования) |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость инструментов и принадлежностей для монтажа и пуска оборудования и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения этих инструментов и принадлежностей и их стоимостью |  |  |  |  |
| # Расходные материалы для пуска оборудования |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость расходных материалов, необходимых для пуска оборудования в эксплуатацию, и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения и стоимостью этих расходных материалов |  |  |  |  |
| # Комплект запасных частей, инструментов и приспособлений на два года эксплуатации |  |  |  |  |
| Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость запасных деталей, инструментов и приспособлений, требуемых для двух лет работы оборудования, и их стоимость. При подготовке документации к конкурсу на выбор поставщика оборудования Заказчик должен определиться с целесообразностью приобретения и количеством ЗИП |  |  |  |  |
| # Использованные методы защиты оборудования и его составных частей от износа и коррозии составных частей оборудования |  |  |  |  |
| Подготовка металлических поверхностей к окраске должна соответствовать ГОСТ 9.402-2004 |  |  |  |  |
| Крепежные детали должны быть подвергнуты оцинкованию толщиной слоя от 9 до 12 мкм на детали и от 6 до 9 мкм на резьбе по ГОСТ 9.306-85 с последующим пассивированием. |  |  |  |  |
| # Документы, предоставляемые до заключения договора на поставку оборудования |  |  |  |  |
| Поставляемая документация включает два комплекта в бумажном виде и один комплект на CD (файлы на CD предоставляется в .dwg формате в масштабе 1:1(чертежи), остальные документы в pdf формате). |  |  |  |  |
| Габаритный чертеж оборудования с необходимыми видами, разрезами и сечениями. Строительное задание с указанием нагрузок |  |  |  | Требуется |
| Монтажный чертеж оборудования с необходимыми видами, разрезами и сечениями |  |  |  | Требуется |
| Кинематические схемы механизмов |  |  |  | Требуется |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования |  |  |  | Требуется |
| Руководства по установке, монтажу и эксплуатации покупных изделий |  |  |  | Требуется |
| Ведомость дополнительных устройств (с указанием количества и стоимости), поставляемых с оборудованием |  |  |  | Требуется |
| Ведомость инструментов и принадлежностей (с указанием количества и стоимости), необходимых для монтажа и пуска оборудования |  |  |  | Требуется |
| Ведомость расходных материалов (с указанием количества и стоимости), необходимых для пуска оборудования |  |  |  | Требуется |
| # Документы, предоставляемые после заключения договора на поставку оборудования |  |  |  |  |
| - Поставляемая документация включает два комплекта в бумажном виде и один комплект на CD (файлы на CD предоставляется в .dwg формате в масштабе 1:1(чертежи), остальные документы в pdf формате) |  |  |  |  |
| Комплект чертежей сборочных единиц оборудования |  |  |  | Требуется |
| Комплект чертежей быстроизнашивающихся деталей |  |  |  | Требуется |
| Чертежи покупных изделий с основными размерами |  |  |  | Требуется |
| Паспорт оборудования |  |  |  | Требуется |
| Паспорта на остальные покупные изделия |  |  |  | Требуется |
| Инструкция по ремонту оборудования |  |  |  | Требуется |
| Карта смазки |  |  |  | Требуется |
| # Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение оборудования |  |  |  |  |
| Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 и нормативно-технической документации. Остальные детали, сборочные единицы и эксплуатационная документация должны быть вложены в дощатые ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91 либо в другую тару, которая обеспечивает сохранность деталей, сборочных единиц и эксплуатационной документации при транспортировании и хранении. Документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. В тару для упаковывания деталей, сборочных единиц и эксплуатационной документации вкладываются мешочки с силикагелем марки КСМ по ГОСТ 3956-76, влажность которого должна быть не более 2%, и в количестве, предусмотренном нормативно-технической документацией. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 соответствуют группе 6 условий хранения, в том числе для электрооборудования. Хранение деталей и сборочных единиц – по группе условий хранения 7 по ГОСТ 15150-69. Консервация деталей и сборочных единиц– по ГОСТ 9.014-78. Срок консервации – 3 года, запасных частей – 5 лет |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Габаритный эскиз

- Лист учёта редакций

Технической спецификации 1976.18-1.16-ТХ.ТхС 88 (Ред. 0)

| Ред. | № сноски | Номера листов и пунктов |  |  |  |  |  | Основание выполнения редакции технической спецификации | Разраб. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изменённых |  | Новых |  | Аннулированных |  |  |  |  |
|  |  | лист | пункт | лист | пункт | лист | пункт |  |  |  |
| 0 | ‒ | ‒ | ‒ | - | - | ‒ | ‒ | Договор № 1976/18ПР от 19.03.2018г. | Сорокина Н.С. | 31.03.2022г. |