Форма 13

Техническое задание на оборудование, предусмотренное к поставке

по объекту «Техническое перевооружение объектов ремонтно-ревизионного участка ст. Нижнеудинск» Восточно-Сибирской железной дороги

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Технические и функциональные характеристики оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | Инерционное смоточное устройство Ø материала- 2...10 мм, г/п- до 400 кг, ширина барабана - 600 мм, 1100х1100х800 мм ИСУ-400 | шт. | 1 | Предназначено для смотки, с ленточной системой торможения, с барабана, длинномерного материала (круглого и прямоугольного провода) Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр перематываемого материала , мм, в диапазоне; от 2 до 10. Номинальная грузоподъемность, кг; 400. Ширина барабана, мм, не менее; 600. Максимальный диаметр щеки барабана, мм; 1000. http://www.namotka.com/products/unit.php?cat_id=125&prod_id=749 |
| 164 | Смоточное устройство Ø материала- 2…10 мм, количество барабанов-2 шт., ширина барабана-580 мм, 1100х880х1650 мм, ИСУ-400-2В | шт. | 1 | Предназначено для смотки с барабана длинномерного материала двумя проводами (круглого или прямоугольного сечения) в параллель. Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр перематываемого материала , мм, в диапазоне; от 2 до 10. Количество размещаемых барабанов, шт., не менее; 2. Ширина барабана, мм, не менее; 580. Максимальный диаметр щеки барабана, мм; 1000. http://www.namotka.com/products/unit.php?prod_id=752&cat_id=125 |
| 165 | Станок для продольной резки изоляционного материала max масса рулона- 300 кг, валов намотки-2, 220 В, 50 Гц, N-0,85 кВт, 1500х1750х1750 мм СПР-300-2В | шт. | 1 | Предназначен для продольной резки изоляционного материала с большого рулона на меньшие для изолировки проводов. Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр вала намотки (планшайбы), мм, не менее; 40. Диаметр оправки, мм, не менее; 50. Количество валов намотки, не менее; 2. Номинальная потребляемая мощность, кВт; 0,85. Частота работы двигателя, Гц, не менее; 50. Номинальная скорость вала намотки, об/мин; 68. Тип трансмиссии механизма намотки; редуктор, цепная передача. Механизм фиксации задней бабки; затвор. Привод пиноли задней бабки; поворотный механизм. Электродинамический (программируемый) тормоз / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота); наличие. Возможность подключения педали (пуск/стоп); наличие. Возможность подключения интеллектуальной педали; наличие. Возможность подключения пульта дистанционного управления; наличие. http://www.namotka.com/products/unit.php?cat_id=51&prod_id=468 |
| 167 | Линия изолировки медной шины ЛИМШ-8 В составе: - смоточное устройство, max диаметр щеки барабана-800мм, mаx ширина катушки-500мм, габарит:800х880х950 мм; - автоматическая головка обмотки изоляции (АГОИ), скорость вращения бобин изоляции- 100 об/мин, N-0,37 кВт, габарит: 1300х850х1600 мм; - механизм намотки, номинальная скорость вращения 12 об/мин, mах диаметр щеки барабана-800 мм, габарит:1500х1700х1200 мм | компл. | 1 | Представляет собой комплекс оборудования, предназначеннй для технологического процесса намотки изоляции медной шины при производстве и ремонте электромеханических и преобразующих устройств и трансформаторов. В состав комплекса линии должны входить: 1. Смоточное устройство (напольное), максимальный диаметр щеки барабана-800мм, максимальная ширина катушки-500мм, габарит:800х880х950 мм – 1 шт. Наименование параметра; Значение параметра. Максимальный диаметр щеки барабана, мм; 800. Максимальная ширина катушки, мм; 500. Диаметр осевого отверстия барабана, мм, в диапазоне; 45 до 50. 2. Автоматическая головка обмотки изоляции (АГОИ), скорость вращения бобин изоляции, не менее 100 об/мин, N-0,37 кВт, габарит: 1300х850х1600 мм; - 1 шт. Наименование параметра; Значение параметра. Номинальная скорость вращения бобин изоляции, об/мин; 100. Количество изолировочных бобин, шт., не менее; 2. Ширина ленты изоляции, мм, в диапазоне; от 15 до 35. Максимальный диаметр изолировочной бобины, мм; 300. Мощность двигателя, кВт, не менее; 3,7. 3. Механизм намотки (напольный), номинальная скорость вращения 12 об/мин, mах диаметр щеки барабана-800 мм, габарит:1500х1700х1200 мм – 1 шт. Наименование параметра; Значение параметра. Номинальная скорость вращения, об/мин; 12. Максимальный диаметр щеки барабана, мм; 800. Максимальная ширина катушки, мм; 500. Диаметр осевого отверстия барабана, мм, в диапазоне; 45 до 50. |
| 168 | Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки Ø наматываемого провода- 0,05...5 мм2, диаметр планшайбы- 300 мм, валов намотки-1, 380 В, 50 Гц, N-6 кВт, 2015х1400х1500 мм, СНС-8.0-600 | шт. | 1 | Предназначен для открытой рядовой горизонтальной намотки электрических катушек сложных конструкций (много обмоток, выводов, прокладка изоляции между слоями и обмотками и т.д.). Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр наматываемого провода, мм, в диапазоне; от 0,09 до 2,5. Номинальная частота вращения шпинделя, об/мин; 3000. Номинальный диаметр наматываемых катушек, мм; 120. Номинальная длина раскладки, мм; 150. Номинальная мощность привода, кВт; 0,75. не нашла именно этот тип по параметрам и габаритам https://sawwood.ru/other/2373 |
| 169 | Намоточный станок сечение наматываемого провода-20х20 мм, скорость намотки вала -5500 об/мин, max диаметр каркаса-3050 мм, 3х220 В, 50 Гц, N-8 кВт, 5050х2750х2000 мм СН-15С-2500 "ТИТАН" | шт. | 1 | http://www.namotka.com/products/unit.php?cat_id=49&prod_id=402 Предназначен для: намотки крупногабаритных секционных электрокатушек с раскладкой провода в секциях. не нашла именно этот тип по параметрам и габаритам Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр наматываемого провода, мм, в диапазоне; от 0,5 до 5. Площадь сечения прямоугольного провода, мм²; 400. Диаметр каркаса, мм, не менее; 1500. Скорость намотки, об/минне, более; 50. Потребляемая мощность, кВт, не более; 8. Номинальное напряжение, В; 380. http://namotka.com/products/unit.php?cat_id=49&prod_id=402 |
| 171 | Оправка разжимная 90-150 | шт. | 1 | Предназначена, как дополнительное оборудование для намоточных станков. |
| 172 | Оправка разжимная 150-300 | шт. | 1 |  |