Просим проработать возможность Вашего проектирования и изготовления установки (станка) для намотки статора литцендратом с требуемыми характеристиками (КД  на статор прилагается ) :

1.Зубцовая  зона расположена по наружному диаметру  - ротор;

2. Количество фаз, шт. - 3;

3. Число пазов магнитопровода, шт. - 24;

4. Число зубцов в фазе, шт.- 8;

5. Число витков в фазе,  шт. – 88  (11 витков вокруг каждого зубца);

6. Число проводников в витке (литцендрат), шт. – 6,

Установка (станок) для  намотки должна иметь:

- сенсорный дисплей устройства  ЧПУ  для задания количества витков, фаз, зубцов, направления намотки  и т.д.;

- устройство для фиксации ротора (горизонтальное или вертикальное положение  по усмотрению  изготовителя);

-узел натяжения обмоточного провода;

- узел навивки;

- счетчик витков;

- механизм поворота (перехвата) ротора для выполнения секций обмотки;

- возможность непрерывного контроля целостности изоляции жил литцендрата и пазовой изоляции пакета статора в процессе намотки (желательно).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Литцендрат max, шт | 6 |
| Диаметр ротора мах, мм | 63 |
| Угловой поворот шпинделя с ротором (угловой шаг зубцов ротора) min , град | 15 |
| Количество витков, шт. | Без ограничения |

Конструкция должна обеспечивать свободный доступ в рабочую зону для возможности  корректировки процесса намотки оператором.

Обладать возможностью переналадки для намотки различных типоразмеров роторов, быть простой по конструкции и в обслуживании.