9. Намоточный станок (аналог СН-10С-1200) – 1 ед.

Назначение

# Напольный станок рядовой намотки предназначен для намотки серийных крупногабаритных электротехнических изделий весом до 200 кг.

Технические характеристики

| Диаметр круглого провода, диапазон | мм | 0,5-5,0 |
| --- | --- | --- |
| Площадь сечения прямоугольного провода, не более | мм2 | 200 |
| Максимальный диаметр каркаса, не более | мм | 950 |
| Скорость намотки, не менее | Об/мин | 25 |
| Крутящий момент, не более | Н*м | 2000 |
| Зона раскладки, не менее | мм | 1200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | мм | 3000х1500х1600 |
| Вес станка, не более | кг | 900 |
| Напряжение, частота питания, не менее | В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, не менее | кВт | 6 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип электрозащиты, не менее | IP | 44 |
| Тип блока управления | - | с ЧПУ |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | мм | 2000 (3000) |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), не менее | кг x м | 134; 279,8; 349,8; 874,6; 1102,5; 1399,4 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, не менее | кВт | 5,5 |
| Тип двигателя механизма намотки | - | АИР |
| Шаг раскладки, (вала намотки), диапазон | мм/об | 0,0018 - 200 |
| Расстояние перехода между секциями, не менее | мм | 0-1200 |
| Максимальная скорость раскладчика, не менее | мм/сек | 150 |
| Максимальная ширина раскладки, не менее | мм | 1200 |
| Регулировка шага раскладки | - | электронный редуктор |
| Возможность записи данных на ЭВМ | - | наличие |
| Интеллектуальная педаль | - | наличие |
| Тип вывода данных | - | Светодиодный индикатор, монитор |
| Наличие сменного носителя памяти | - | наличие |
| Показатели надежности Срок службы не менее 10 лет. Комплект поставки станка Механизм намотки; шт; 1. Задняя бабка; шт; 1. Механизм раскладки; шт; 1. Формующе-натяжное устройство; шт; 1. Защитный экран; шт; 1. Блок управления; шт; 1. Педаль «пуск-стоп»; шт; 1. Педаль заправки; шт; 1. Педаль скорости; шт; 1. Паспорт; шт; 1. Раскладчик; шт; 1. Светодиодное освещение; шт; 1. Преобразователь; шт; 1. |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Нормативные требования

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков;

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.