| 2 штуки - Срок поставки Товара не более 70 (семидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора. Поставщик осуществляет необходимые пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования. Срок выполнения работ не более 7 календарных дней. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку намоточного станка

для электромонтажного комплекса АО «НПЗ»

- Объект приобретения – станок настольный тороидальный для намотки проводов (далее – станок).

- Заказчик – Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

- Назначение объекта приобретения - выполнение технологических операций по намотке электромагнитных катушек на тороидальный сердечник.

- Условия работы объекта приобретения

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура ºC					20±5

- относительная влажность %			не более 80

Станок должен отвечать требованиям охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности по ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.091-2012; ОСТ 3-12.018-86.

- Требования к техническим характеристикам объекта приобретения.

  - Конструктивные особенности намоточного оборудования.

| Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Скорость намоточной головы, об/мин | От 1 до 1500 |
| Тип намоточного станка | Челночный |
| Тип намотки электромагнитной катушки | Многослойная, однопроводная |
| Тип натяжителя провода намоточной головы | Ременной |
| Ручная регулировка натяжения ремня | Есть |
| Ручная регулировка нажимного давления на проволоку | Есть |
| Тип размещения | Настольный |
| Тип двигателя для намотки | Бесщеточный |
| Тип двигателя для поворота | Шаговый |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | AC220V/110V +10%, 50/60 Гц |
| Масса станка, не более, кг | 80 |

  - Возможности системы ЧПУ

| Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Отображение текущего шага | Есть |
| Отображение количества витков | Есть |
| Отображение скорости намотки, об/мин | Есть |
| Дискретное задание начального и конечного шага намотки | Есть |
| Емкость памяти, последовательности параметров (шагов) | Не менее 900 |
| Cохранение параметров и их последовательности после выключения питания | Есть |
| Дискретное управление скоростью намотки, об/мин | Есть |
| Выбор направления намотки по часовой или против часовой | Есть |
| Тип счетчика длины провода | Концевой выключатель |
| Тип датчика подсчета числа витков | Фотоэлектрический |

  - В комплекте со станком тороидальной намотки должны идти сменные намоточные головы, соответствующие параметрам ниже в таблице.

| Наименование параметра | Требуемое значение для сменной головы №1 | Требуемое значение для сменной головы №2 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр наматываемой проволоки, мм | От 0,1 до 0,8 | от 0,25 до 0,9 |
| Минимальный законченный внутренний диаметр катушки после намотки, мм | Не менее 3 | Не менее 6 |
| Наружный диаметр катушки, мм | От 5 до 60 | От 8 до 60 |
| Max диаметр катушки после намотки, мм | Не более 60 | Не более 60 |
| Max высота катушки, мм | Не более 25 | Не более 45 |
| Диаметр челнока, мм | Не менее 100 | Не менее 150 |
| Ширина челноков с роликами, мм | 2.5, 3.4, 4.7, 6.3 | 4.7, 6.3 |

- Гарантия на оборудование: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

- Требования к упаковке:

  - Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей обычной практике упаковки и характеру данного товара, установленной международными стандартами и техническими требованиям производителя.

  - Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки любым средством транспорта.

  - Упаковочный лист должен быть прикреплен к каждому грузовому месту и должен содержать следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).

- Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»

- Прочие условия:

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатирующимся, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, не ранее 2022 года выпуска.

  - В комплекте поставки оборудования обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования), оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006

  - Поставщик осуществляет необходимые пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования. Срок выполнения работ не более 7 календарных дней после установки оборудования.

  - Отсчет гарантийного срока начинается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.