ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Намоточный станок

1. Назначение.
Станок для рядовой намотки и намотки с программируемым шагом с высокой точностью.
                                                                                                                                                               2. Технические требования и характеристики оборудования.

Полуавтоматическая система намотки. Станок должен обеспечивать рядовую намотку проволоки на каркас. Станок должен автоматически осуществлять намотку, позиционирование провода, укладку провода. Должна быть предусмотрена возможность программирования числа витков, направления намотки, а также возможность изменения направления вращения каркаса для намотки. Должно быть предусмотрено программируемое изменение шага намотки провода в процессе намотки. Позиционирование раздатчика провода должно осуществляться отдельным двигателем. Повторяемость намотанных заготовок в пределах ± 0,5 мм. При намотке провода не должно возникать повреждение изоляции провода. Станок должен обеспечивать возможность намотки изолирующих лент с шириной ленты 10-15 мм на всю длину намотки. Должна быть предусмотрена регулировка перекрытия ширины, угла наложения, усилия натяжения изоляционной ленты. Должно обеспечиваться компьютерное управление, индикация, заведение и хранение программ для каждого изделия.

В стандартную комплектацию должно входить:

1. Станок для намотки                                                                                                      1 шт.

2. Оснастка для крепления и центровки трубки-каркаса для намотки                        1 шт.

3. Подвижная задняя бабка с возможностью стопорения её на станине станка винтами с «барашковыми» наконечниками.

4. Задняя бабка должна допускать как крепление подпорочного конуса-центрика, так и крепление трёхкулачкового дополнительного патрона с максимальным диаметром зажимаемого диаметра заготовки 14 мм.

5. Перемоточное устройство для перемотки провода на другую катушку.

3.Технические параметры:

| Внешний диаметр каркаса для намотки | 6 мм |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр каркаса для намотки | От 4,2 до 5 мм |
| Длина каркаса для намотки | От 100 до 720 мм |
| Максимальная длина намотки провода | 710 мм |
| Расстояние от оси намотки до станины | 170 мм |
| Диапазон провода намотки | 0,05-0,15 мм, 0,15-0,5 мм (в зависимости от диаметра провода используются разные направляющие провода). Провод типа ПЭТВ-2. |
| Скорость намотки | 0-2000 оборотов в минуту (настраивается в зависимости от диаметра провода) |
| Управление | компьютерное управление с индикацией количества намотанных витков и возможностью хранения программ для каждого изделия |
| Точность позиционирования укладчика провода | не хуже 10 мкм |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Вес катушки с проводом, не более | 5 кг |
| Размеры катушек с проводом | 65х65 мм, 125х125мм, 250х250 мм |
| Габаритные размеры станка длина*ширина*высота | 1200*600*400 мм |
| Вес, не более | 140 кг |

4. Требования к документации.
                                                                                                                                                                         В комплект технической документации на русском языке, прилагаемой к станку должны входить:
- руководство по эксплуатации, монтажу, пуску-наладке и ремонту в печатном и электронном виде;
- каталог запасных частей.                                                                                                                            - КД на оснастку
- Руководство по обслуживанию станка в бумажном и электронном виде.

5. Требования (условия) к поставке.

5.1. В обязанности поставщика на поставляемое оборудование входит упаковка, доставка, разгрузка, шефмонтаж, проведение пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию специалистами поставщика и инструктаж (обучение) специалистов конечного пользователя.
5.2. Гарантийный срок:
- не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;
- послегарантийное обслуживание;
- обеспечение расходными материалами и инструментом на гарантийный срок эксплуатации.
5.3. Оборудование должно быть новое, не бывшее в эксплуатации, не собрано из комплектующих изделий, бывших в употреблении, изготовлено не ранее 2023 года, что должно подтверждаться сопроводительными документами.
5.4. Качество и технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться соответствующими сертификатами.
5.5. Дополнительный комплект поставки:
- комплект запасных и быстроизнашивающихся частей на 5 лет работы.