Установка перемотки проволоки

1.Общие технические требования:

1.1. Напряжение питания: 220В.

1.2. Потребляемая мощность: от 0,15 кВт до 0,6 кВт. 
1.3. Масса установка: не более 100 кг. 
1.4. Установка должна быть компактной, с шаровыми регулируемыми по высоте ножками с опорой не менее 4-х точек.
1.5. Установка должна быть укомплектована:

1.5.1. подключаемым автоматизированным «раскладчиком» проволоки с регулировкой «шага» намотки (в зависимости от диаметра проволоки).  «Раскладчик» должен подключаться для  перемотки проволоки и на катушки и на бухты.
1.5.2. датчиком обрыва проволоки с автоматической остановкой перемотки для предотвращения размотки проволоки на катушке.
1.5.3. направляющим устройством с роликами для обеспечения равномерной и плотной намотки проволоки на катушки неперепутанными рядами, без перегибов.

-1.5.4. универсальной оснасткой для намотки проволоки на катушки и на бухты.
Без счётчика измерения длины !
2. Данные по материалам:
2.1. Состояние материалов: мягкое (отожжённое), твердое (нагартованное).

2.2. Марки материалов: никель (НП2), медь (М0Б,М1), ковар (29НК),  латунь (Л63), бронза (БрОФ), сталь (08КП).

2.3. Диаметр перематываемого материала от 0,1 мм до 3,0 мм.
3. Скорость вращения приёмного вала: от 0 до 280 об/мин  с кнопками «пуск», «стоп»,  потенциометр регулировки скорости)
4. Смотка исходной бухты (перематываемой бухты):
3.1  Внутренний диаметр исходной бухты (регулируемый диаметр) от 100 мм до 400 мм.
3.2  Максимальный внешний диаметр исходной бухты -600 мм.

3.3. Максимальная высота бухты (ширина)- 250 мм.
3.4. Максимальная масса бухты (нетто) – 30 кг.
3.5. Наличие регулировочного «тормоза» для создания натяжения проволоки в процессе перемотки.

4. Намотка проволоки на катушки:
4.1.  Диаметр осевого отверстия катушки (вал со шпонкой) - 15 мм (должны быть переходники на другие большие диаметры- 22 мм, 26 мм, 36 мм, 60 мм, 152 мм).
4.2 . Ширина принимающей катушки: от 90 мм до 250 мм.

4.3. Диаметр принимающей катушки: от 160 мм до 350 мм. 
5. Намотка проволоки на бухты:
5.1. Внутренний диаметр получаемой бухты (регулируемый): от 100 мм до 400 мм (100; 150; 200; 250; 270; 290; 310; 330; 350; 400).
5.2. Ширина получаемой бухты: от 100 мм до 250 мм.

5.3. Максимальный диаметр получаемой бухты:  600 мм.
