Техническое задание

| № | Наименование объекта закупки | Наименование функциональных, эксплуатационных, технических характеристик и потребительских свойств, а также требований по комплектации |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые параметры | Требуемые характеристики |  |  |
| 1 | Станок намоточный | Станок намоточный Общие требования Настольный станок рядовой намотки предназначен для изготовления штучной и мелкосерийной электротехнической продукции. Станок работает с медными проводами диаметром 0,1-0,5мм. Состав оборудования Механизм намотки – 1 шт Задняя бабка – 1 шт. Механизм раскладки – 1 шт. Поводок – 1шт. Натяжное устройство - 1 шт. Смоточное устройство – 1шт. Защитный экран – 1 шт. Лампа освещения – 1 шт. Блок управления - 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт |  | Комп. | 1 |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Диаметр наматываемого провода, мм | Не менее 0.05 Не более 1 |  |  |
|  |  | Максимальный диаметр каркаса, мм | Не менее 150 |  |  |
|  |  | Скорость намотки, об/мин | Не более 4000 |  |  |
|  |  | Крутящий момент, Н*м | Не менее 1,1 |  |  |
|  |  | Зона раскладки, мм | Не менее 150 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 1000*700*800 |  |  |
|  |  | Масса, кг | Не более 40 |  |  |
|  |  | Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 300 |  |  |
|  |  | Натяжное устройство |  |  |  |
|  |  | Диаметр наматываемого провода, мм | Не менее 0.1 Не более 2.0 |  |  |
|  |  | Вес устройства, кг | Не более 2,4 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 100*400*500 |  |  |
|  |  | Смоточное устройство |  |  |  |
|  |  | Диаметр перематываемого материалаот 0,1 до 0,5 мм | Соответствие |  |  |
|  |  | Мах скорость сматывания проволоки, м/сек | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Мах диаметр сматываемого барабана, мм | Не менее 125 |  |  |
|  |  | Мах высота сматываемого барабана, мм | Не менее 160 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 405 х 185 х 270 |  |  |
|  |  | Вес устройства, кг | Не более 1,6 |  |  |