Приложение 2

К Договору № ________

от ___________________

Программа приемо-сдаточных испытаний

#### Приемо-сдаточные испытания установки включают в себя проверку соответствия Товара требованиям Спецификации, в том числе комплектности и функциональным требованиям, требованиям безопасности и проверку  Товара на соответствие требованиям технологического процесса  в соответствии с таблицей 1. Результаты измерений заносятся в акт выполнения ПСИ. Успешное выполнение приёмо-сдаточных испытаний подтверждается подписанием Акта выполнения ПСИ.

Проверка комплектности – соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть)

Таблица 1

| Вид испытания | Наименование параметра | Измеренное значение параметра | Приемочное значение параметра | Метод испытания, контрольное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка комплектности | Визуальный осмотр |  | Все элементы Товара соответствуют требованиям эксплуатационной документации | Визуально |
| Проверка технологической точности настройки работы установки | Проведение тестового цикла перемотки с катушек 18 мм на 2 дюймовые катушки заказчика. Формирование заданного количества витков на одном ряду намотки |  | Работа установки без сбоев и остановок. Поверхность проволоки должна быть гладкой, чистой и блестящей; Допускается наличие отдельных пылинок, царапин, уколов на поверхности, но не более двух на одном витке проволоки; Не допускаются следы смазки на поверхности. | Контроль проводить на микроскопах ОГМЭ П3 . Процесс повторить трижды, с одинаковым количеством витков Проволока диаметром 28 мкм длиной 30 м |