| Станок для продольной резки изоляционного материала | СПР-300-2В | шт. | 1 | Предназначен для продольной резки изоляционного материала с большого рулона на меньшие для изолировки проводов. Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр вала намотки (планшайбы), мм, не менее; 40. Диаметр оправки, мм, не менее; 50. Количество валов намотки, не менее; 2. Номинальная потребляемая мощность, кВт; 0,85. Номинальная скорость вала намотки, об/мин; 68. Тип трансмиссии механизма намотки; редуктор, цепная передача. Механизм фиксации задней бабки; затвор. Привод пиноли задней бабки; поворотный механизм. Электродинамический (программируемый) тормоз / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота); наличие. Возможность подключения педали (пуск/стоп); наличие. Возможность подключения интеллектуальной педали; наличие. Возможность подключения пульта дистанционного управления; наличие. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия изолировки медной шины | ЛИМШ-8 | компл. | 1 | Представляет собой комплекс оборудования, предназначенный для технологического процесса намотки изоляции медной шины при производстве и ремонте электромеханических и преобразующих устройств и трансформаторов. В состав комплекса линии должны входить: 1. Смоточное устройство (напольное) – 1 шт. Наименование параметра; Значение параметра. Максимальный диаметр щеки барабана, мм; 800. Максимальная ширина катушки, мм; 500. Диаметр осевого отверстия барабана, мм, в диапазоне; 45 до 50. 2. Автоматическая головка обмотки изоляции – 1 шт. Наименование параметра; Значение параметра. Номинальная скорость вращения бобин изоляции, об/мин; 100. Количество изолировочных бобин, шт., не менее; 2. Ширина ленты изоляции, мм, в диапазоне; от 15 до 35. Максимальный диаметр изолировочной бобины, мм; 300. Мощность двигателя, кВт, не менее; 0,37. 3. Механизм намотки (напольный) – 1 шт. Наименование параметра; Значение параметра. Номинальная скорость вращения, об/мин; 12. Максимальный диаметр щеки барабана, мм; 800. Максимальная ширина катушки, мм; 500. Диаметр осевого отверстия барабана, мм, в диапазоне; 45 до 50. |
| Станок намоточный универсальный | СНС-8.0-600 | шт. | 1 | Предназначен для открытой рядовой горизонтальной намотки электрических катушек сложных конструкций. Наименование параметра; Значение параметра. Диаметр наматываемого провода, мм, в диапазоне; от 0,5 до 5. Площадь сечения прямоугольного провода, мм², не более; 100. Диаметр каркаса, мм, не менее; 500. Скорость намотки, об/мин, не более; 300. Ширина (зона) раскладки, мм, не менее; 600. Оправка разжимная для фиксации бакелитовых и других цилиндров при намотке; наличие. Регулируемый диаметр оправки разжимной, мм, в диапазоне; от 90 до 150. |