Добрый день.

В таблице рекомендованные станки для намотки ваших изделий

| Наименование сборочной единицы | Обозначение |  | Тип и диаметр провода | Количество витков, тип обмотки | Габаритный размер (Dнар.х dвнутр. х h) |  | Станок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сбор. единицы | магнитопровода (сердечника) |  |  | до намотки | после намотки |  |  |
| Катушка | .685452.107 | ГМ 54ДС-700 К40х25х10 ТУ1261-032-12287107-2010 | ПЭТВ-2-0,18 ТУ 16-705-110-79 | 5000 круговая | 40х25х10 | 46х18,5х18 | СНТ-0.450ПБ |  |
| Катушка | .685452.113 | ГМ 54 ДС -600 К32х20х15 ТУ 1261-032-12287107-2010 | ПЭТВ-2-0,18 ТУ 16-705-110-79 | 2700 круговая | 32х20х15 | 36х14х19 | СНТ-0.450ПБ |  |
|  | .685452.113-01 | ГМ 40ВДС К32х20х15 ТУ 104-123-215-2009 | ПЭТВ-2-0,18 ТУ 16-705-110-79 | 2700 круговая |  |  | СНТ-0.450ПБ |  |
|  | .685452.113-02 | ГМ 43ДС К32х20х10 ТУ 1261-031-12287107-2008 | ПЭТВ-2-0,315 ТУ 16-705-110-79 | 300 круговая |  |  | СНТ-1.0Р |  |
|  | .685452.113-03 | ГМ 40ВДС К32х20х15 ТУ 104-123-215-2009 | ПЭТВ-2-0,14 ТУ 16-705-110-79 | 5000 круговая |  |  | СНТ-0.450ПБ |  |
|  | .685452.113-04 | 30Т-МА 32х20х15 ТУ14-123-215-2009 | ПЭТВ-2-0,14 ТУ 16-705-110-79 | 5000 круговая |  |  | СНТ-0.450ПБ |  |
|  | .685452.113-05 | ГМ 54 ДС -600 К32х20х15 ТУ 1261-032-12287107-2010 | ПЭТВ-2-0,14 ТУ 16-705-110-79 | 5000 круговая |  |  | СНТ-0.450ПБ |  |
| Трансформатор | .671111.083 | ГМ 44ОВ ОЛ20-32-10 ТУ 1261-030-122287107-2007 | ПЭТВ 2-0,125 ТУ 16-705.110-79 | 4000 круговая | 32х20х10 | 38х9х18,5 | СНТ-0.450ПБ |  |
| Трансформатор | .671111.111; -01 | ТХ 29х19х7,5 | ПЭТВ 2-0,315 ТУ 16-705.110-79 | 500 круговая | 29х19х7.5 | 35х15х11 | теоретически СНТ-1.0Р но внутр диаметр на пределе |
|  | .671111.111-02; -03 | ГМ 43ДС-2кл К32х20х10 | ПЭТВ 2-0,315 ТУ 16-705.110-79 | 500 круговая | 32х20х10 | 33х9х9 | теоретически СНТ-1.0Р но внутр диаметр на пределе |
| Трансформатор | 671111.119; -01 | ТХ 29х19х7,5 | V 155-3L 0.071 ГОСТ Р МЭК 60317-0-1-2013 | W1=1600 круговая | 29х19х7.5 | 35х15х11 | нет, слишком тонкий провод |
|  |  |  |  |  |  |  | нет, маленький внутр диам |
|  |  |  | ПЭТВ 2-0,315 ТУ 16-705.110-79 | W2=500 круговая |  |  |  |
|  | .671111.119-02;- 03 | ГМ 43ДС-2кл К32х20х10 | V 155-3L 0.071 ГОСТ Р МЭК 60317-0-1-2013 | W1=1600 круговая | 32х20х10 | 33х9х19 | нет, слишком тонкий провод |
|  |  |  | ПЭТВ 2-0,315 ТУ 16-705.110-79 | W2=500 круговая |  |  | нет, маленький внутр диам |
| Трансформатор | .671111.121 | ОЛ 20/32х10 | V 155-3L 0,071 | W1=14000 круговая | 32х20х10 | 40х10,5х19 | нет |
|  |  |  |  | W2=150 секционированная |  |  |  |
| Трансформатор | .671111.134/1 | ГМ 42ДС-2 кл. К22х14х10 | V 155-L 0,18 | 2000 круговая | 22х14х10 | 26х7х18 | СНТ-0.450ПБ |

Т.к. не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем намотать все изделия нет.

Так же хочу обратить ваше внимание на то что:

- станок СНТ-0.450ПБ мотает внавал. Высокоскоростной (до 700об/мин). Быстрая (относительно) перестановка шпуль.

- станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная), может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно