Техническое задание
на смоточно-размоточное устройство
1. Наименование изделия – смоточно-размоточное устройство (далее по тексту устройство).
2. Назначение изделия и область применения – смоточно-размоточное устройство предназначено для работы с кабелями грузонесущими. С его помощью выполняются перемотка геофизического кабеля от 6,3 мм до 32 мм с транспортной тары под натяжением на геофизический подъемник, на барабан для хранения, для ремонта кабелей, а также смотка для утилизации. Устройство не должно требовать специальных приспособлений, тельферов, крана для загрузки барабанов с кабелем, оно оснащено гидравлическим (или электромеханическим) подъемником, винтовым механизмом зажима барабана (катушки) и электроприводом. Устройство позволяет выполнять как намотку, так и смотку геофизического кабеля.
3. Требуемое количество – 1 шт.
4. Требования к качеству товара 
Поставщик осуществляет поставку устройства изготовленного в соответствии с техническими условиями разработчика для конкретной установки. Минимальный срок службы не менее 6 лет.
5. Требования к техническим характеристикам товара
	№
	Наименование параметра
	Величина

	1. 
	Питание установки:

- напряжение, В;

- частота, Гц;
	380 +/-20%,
50

	2. 
	Условия эксплуатации в стационарных условиях при: 
- температуре воздуха,  С;

- относительной влажности, %;

- атмосферном давлении, мм рт.ст.
	-35 до 35
до 98

700-800

	3. 
	Диапазон скоростей намотки-смотки кабеля, м/ч
	100-3000

	4. 
	Размеры используемых барабанов:
- диаметр щеки, мм;

- ширина шейки (барабана), не более, мм
	800-2500

1800

	5. 
	Максимальная грузоподъёмность, не более, кг
	6000


5.1. Устройство должна состоять из следующих основных узлов и агрегатов:

· рамы (станины);

· электропривода намотки-смотки;

· кабелеукладчика для ровной укладки кабеля на барабан;

· систему подъёма и зажима барабана (катушки);

· тормозной системы;

· пульт управления;

· электрощита с устройством защитного отключения в металлическом исполнении.
6. Требования надежности и сроку гарантий на поставляемый товар
6.1. Устройство должно удовлетворять требованиям надежности по показателям безотказности, долговечности и ремонтопригодности.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев со дня сдачи заказчику, при соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации. Изготовитель берёт на себя обязательства на гарантийное обслуживание устройства по рекламациям. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию устройства до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период времени, затраченный для устранения недостатков.
7. Требования к безопасности товара
7.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2. Безопасность при работе с электрооборудованием в период эксплуатации устройства должна обеспечиваться соблюдением требований ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, с учетом требований ПУЭ, раздел 7 «Правил устройства электроустановок».

7.3. Устройство соответствует требований ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99 в части обеспечения взрывобезопасности.

7.4. Пожарная безопасность устройства по ГОСТ 12.1.004-91.
8. Требования к упаковке и маркировке товара
8.1. Лебедка упаковывается в товарный ящик при соблюдении требований и правил, согласно госта ГОСТ 2991 и ГОСТ 10198. Конкретный тип ящика должен быть указан в нормативном документе на лебедку соответствующего типоразмера.

8.2. Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей упаковывается в ящик по ГОСТ 5959.

8.3. Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть упакована в водонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

8.4. Фирменная табличка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 26781 и крепиться на видном месте и содержать:

· наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование или обозначение изделия;

· заводской номер изделия;

· дату выпуска (год, месяц).

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при передаче и приемке товара

9.1. Комплект документов:

· акт испытания устройства – 1 шт.; 

· акты приема передачи – 2 шт.;

· счёт, счёт-фактура, транспортная накладная – 1 комплект;

· руководство по эксплуатации на бумажном и электроном носителе – 1 шт.

· паспорт на изделие – 1 шт.

