Намотка трансформаторов.

Рисунок 1. Составные элементы трансформатора

Намотка осуществляется на намоточный каркас.
Параметры обмоточного провода, каркаса, количества витков обмоток для каждого трансформатора указаны в табл. 1.

Последовательность намотки.

1. Начало обмотки. Залудить конец провода длиной 7...10 мм, сделать 3...4 витка луженой части вокруг вывода каркаса (вывод начала обмотки), витки расположить у основания вывода, пропаять припоем. 

2. Произвести намотку провода на каркас согласно заданным параметрам. Для большого количества витков использовать ручной намоточный станок. 

3. Конец обмотки. Отрезать провод, оставив длину для лужения, залудить, пропаять на вывод конца обмотки (как в п.1).

4. Проложить слой изоляции, намотав 2 слоя ленты, при этом второй слой мотать «обратно», липкой стороной наружу (не обязательно, но для удобства последующей намотки).

5. Намотать последующие обмотки по заданным параметрам.

6. Обмотать снаружи 1-2 слоями ленты.

Для примера: обозначение обмотки выводов «1→4» означает, что начало обмотки находится на выводе № 1, а конец обмотки —  на выводе № 4. Номера выводов для соответствующих каркасов обозначены на рис. 2. 


Рисунок 2. Виды намоточных каркасов с номерами выводов (вид со стороны выводов)

Для одновременной намотки двух одинаковых обмоток используется витая пара. 

Для получения витой пары отмотать несколько метров соответствующего провода, сложить провод вдвое, один конец зафиксировать, а второй закрепить на петле, вставленной в патрон шуруповерта или дрели. В натянутом состоянии произвести скрутку проводов до получения шага скрутки 2...3 мм. В п. 1. последовательности намотки пропаивать соответственно оба начальных вывода обмоток. Перед пропаиванием конечных выводов убедиться в их соответствии начальным при помощи мультиметра. 

Таблица 1. 

	Наименование
	Провод 
	Каркас и сердечник
	Процедура намотки

	Усилитель ПИД

Трансформатор 800 В
	ПЭВ-2-0,18
	T38
	Обмотка I 
· выводы: 12→1
· 380 витков; виток к витку
Обмотки II и II’ 
· мотать одновременно витой парой

· выводы II: 4→8

· выводы II’: 5→9

· 12 витков; сгруппировать в 3 секции по 4 витка (две секции по краям и одна по центру каркаса) 

Обмотка III 
· выводы: 6→7

· 4 витка; распределить по всей длине каркаса

	Усилитель ДТП


	ПЭТВ-2-0,18
	T66
	Обмотки I и II
· мотать одновременно витой парой

· выводы I: 1→2

· выводы II: 6→1

· 28 витков; виток к витку; два слоя

Обмотка III
· выводы: 3→5
· 200 витков; виток к витку

	Усилитель ЭЗД
	МГТФ-0,07
	T66
	Обмотка I
· выводы: 4→1

· 26,5 витка; виток к витку

Обмотка II
· выводы: 2→6

· 6 витков; виток к витку

	Трансформатор 200 В 
	ПЭВ-2-0,18
	T66
	Обмотка I
· выводы: 6→3
· 170,5 витка; виток к витку
Обмотка II
· выводы: 2→5

· 20,5 витка; виток к витку

Сердечник соединить с зазором (на стык центрального стержня наклеить кусочки ленты с обеих сторон)

	Дроссель генератора водорода
	ПЭТВ-2-1,0
	
	Обмотка 

· одновременно 3-мя жилами 

· 4 слоя плотно

· концы провода не подсоединять к выводам каркаса

Пропитать обмотку клеем БФ

Изоляция

· 1 слой лакоткани

· сверху лентой

	ДРП
	ПЭТВ-2-0,335
	RM8 №87-400 Сердечник с зазором
	Обмотка

· одновременно 3-мя жилами

· мотать до заполнения

· выводы: 1→7

    2→8

    3→9


Т66





Т38, №87








