| Модель |  |  | СНС 3,0-400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип намотки | Рядовая намотка |  |  |
| Диаметр наматываемого провода, мм |  |  | 0,5-3,0 |
| Обороты вала намотки, об/мин |  |  | 0-1500 |
| Крутящий момент, кг*м |  |  | 1,9 |
| Способ изменения шага раскладки | Бесступенчатый |  |  |
| Шаг раскладки, мм/1 оборот |  |  | 0,00056-14 |
| Дискретность счета витков |  |  | 0,1 |
| Реверс направления движения раскладчика | Ручной, автоматический, программируемый |  |  |
| Максимальный диаметр каркаса, мм |  |  | 560 |
| Механизм привода раскладки | Зубчатая рейка, шаговый двигатель |  |  |
| Ширина раскладки, мм |  |  | 0-400 |
| Счетчик числа витков | Электронный автореверсивный, программируемый |  |  |
| Задаваемое число витков |  |  | 0,1-9999,9 |
| Мах вес каркаса, кг |  |  | 10 |
| Расстояние между пинолями, мм |  |  | 0-480 |
| Усилие перемещения раскладчика, кг |  |  | 6 |