# Требования, предъявляемые АО «Трансвит», к станку рядовой намотки (с одним шпинделем - валом намотки)

| № п/п | Техническое требование (характеристика) оборудования, которое необходимо поддерживать | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры катушек (максимальные): диаметр 120 мм, ширина (ширина раскладки) 200 мм, вес (с оснасткой) - 3,6 кг |  |
|  | Двигатель намотки (желательно с обратной связью по нагрузке, сервоприводом) мощностью не менее 1000 Вт | Обеспечивать намотку проводом диаметром от 0,05 до 2,4 мм. |
|  | Обороты вращения вала намотки - от 0 до 3000 (5000) об/мин с быстрым изменением оборотов во всём диапазоне (бесступенчато или ручным переключением редуктора) и плавным замедлением в конце цикла намотки (домотка) | Обеспечивать достаточный крутящий момент во всём этом диапазоне |
|  | Наличие функции ускорения-замедления вала в процессе намотки оператором станка | Отдельной педалью |
|  | Наличие в конструкции тормоза (фиксация вала намотки) с возможностью принудительного растормаживания и ручной прокрутки вала намотки оператором (без сброса программы) и без отключения раскладчика | Отдельной педалью |
|  | Наличие информативного дисплея для отображения настроек и текущих параметров/этапов намотки |  |
|  | 3 (три) одновременно установленных на станке натяжителей провода, перекрывающих весь диапазон толщины проводов | На диапазон проводов от 0,06 до 2,4 мм |
|  | 3 (три) безинерционных смоточных устройства в комплекте | Макс. размеры – диаметр 250мм, длина 200мм |
|  | Натяжное устройство для намотки проводами диаметром от 0,05 до 2,4 мм |  |
|  | Возможность составления программ с параметрами намотки для катушек с большим количеством обмоток, межслоевой и межобмоточной изоляцией (до 7 обмоток и изоляций на одной катушке) |  |
|  | Натяжное устройство со стойкой и смоточным устройством |  |
|  | Защитный экран в открытом положении не должен препятствовать настройке работе с изделием (отрываться полностью) |  |
|  | Обеспечить возможность программирования намоток катушек с возможностью разделения обмотки на части не менее десяти с подсчетом числа витков как каждой обмотки так и общего количества с выводом информации на экран общего суммарного числа намотанных витков (в процессе выполнения всей программы) |  |
|  | Обеспечить работу ножной педали в режиме «акселиратор» - при плавном нажатие выполняется плавное увеличение числа оборотов, а при отпускании плавное снижение оборотов вала |  |
|  | При ручном вращении шпинделя на дисплее должно отображаться число витков при этом раскладчик не должен отключаться |  |
|  | Возможность работать с точностью до 0,5 витка |  |
|  | Возможность вручную изменять направление раскладчика во время работы |  |