Техническое задание Поставка установки для намотки-размотки конвейерных лент на барабаны и круглые трубы

| № п\п | Пункты задания | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номенклатура продукции | Установка для намотки-размотки конвейерных лент на барабаны и круглые трубы |
| 2 | Состав работ | Разработка, изготовление и поставка установки для намотки-размотки конвейерных лент на барабаны и круглые трубы |
| 3 Технические характеристики |  |  |
| Ширина материала |  | До 2500 мм |
| Толщина материала |  | До 25 мм |
| Масса 1 -го рулона |  | до 60 кг |
| Максимальная длина рулона |  | 300 м |
| Максимальная масса ленты с барабаном (брутто) |  | 12000 кг |
| Наматывание на барабан |  | в наличии |
| Максимальный внешний диаметр барабана |  | 2600 мм |
| Максимальная длина барабана |  | 2200 мм |
| Наматывание на круглую трубу |  | в наличии |
| Максимальный диаметр рулона на круглой трубе |  | 2200 мм |
| Съёмные брусья, вращающие барабан, узлы крепления для бруса на установке |  | квадрат 190x190 мм под квадрат, отверстие барабана 200x200 мм, квадрат 220x220 мм под квадрат, отверстие барабана 230x230 мм |
| Привод |  | электрический ~3-х фазный 400 В, реверсивный, с плавной регулировкой скорости частотным преобразователем на его панели и на выносным проводном пульте управления, скорость намоткиразмотки от 0 до 1,5 м/с при максимальном диаметре намотанной ленты |
| ГР оборудования |  | электродвигатель привода - ГР 55, остальное - ГР 65 |
| Приборы безопасности |  | желтый проблесковый маячок, кнопки аварийного останова - 2 шт., ручная предупреждающая звуковая сигнализация перед началом работы установки, световозвращающие полосы на конструкции установки |
| Рабочее освещение |  | в наличии, 2 светодиодных прожектора по 100 Вт |
| Компактные лестницы, площадки на конструкции установки для работы и обслуживания |  | в наличии |
| Крепление под вилы вилочного погрузчика для перевозки, внизу установки |  | в наличии, длина вил - 1524 мм, максимальная ширина между вилами по внешним краям вил - 2178 мм, ширина вилы - 180 мм, толщина вилы - 90 мм |
| Устройство против опрокидывания |  | в наличии, также предусмотреть точки крепления на установке для крепления оттяжек |
| Мобильность установки (возможность перевозки) |  | в наличии, предусмотреть точки крепления для подъёма установки краном |
| Вес установки, не более |  | 3 т, уточнить при проектировании |