ООО «МИР НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ»

namotka@namotka.ru

Здравствуйте Юлия Александровна!

Прошу Вас подготовить и направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку станка для намотки конденсаторов.

Направляю технические данные конденсатора для проработки вопроса по намоточному станку.

Технические данные конденсатора:

Намотка (заправить в станок набор)

- бумага конденсаторная КОН 2 - 15-38 ГОСТ 1908-88 - (4слоя).

- ширина конденсаторной бумаги 38 +1

- фольга ДПРНТ 0,007 х 35НД АД1 ГОСТ 618 - 2014 - (2слоя).

- ширина фольги в состоянии поставки 35мм.

- количество витков в конденсаторе 35 мах.

- ёмкость конденсатора 0,35 до 0,5мкФ

- контроль витков по счётчику. 

- во время намотки должен обеспечиваться размер (1,50±0,25) мм. выступание бумаги конденсаторной относительно фольги 2 места.(См. Эскиз).

- на нашем станке намотка конденсатора регулируется грузами (входят в состав станка) при изменении рулонов бумаги и фольги, согласно таблицы кэ

В общую стоимость намоточного станка  прошу  включить  эксплуатационную документацию на русском языке проведение пуско -наладочных работ и доставку до склада  предприятия.

Счётчик количества витков должен быть поверен.

С уважением 

С.И. Евдокимов.

ООО «СЭПО - ЗЭМ»

Саратов, пл.Ленина, 

пр-кт 50лет Октября

Тел.(8452) 30-83-69

Факс.(8452) 63-10-85

E-mail:zem@sepo.ru (для Евдокимова) 

Направляю основные данные существующего станка.

1.Пределы ширины наматываемых полос. от 10 до 50 мм

2.Пределы диаметров наматываемых конденсаторов от10 до 60 мм.

3.Ход каретки от 10 до 50мм.

4.Высота центров 35 мм.

5.Размеры устанавливаемых катушек. Диаметр до 250 мм.

                                                                       Ширина до 50 мм

6.Счётчик для отсчёта витков                 УГН - 1

7. Максимальное число отсчитываемых рядов. 1000

8. Точность отсчёта витков счётчиком до 0,1 витка.

9.Торможение станка -электродинамическое

10.Длина рабочей части оправки -150мм.

11.Наибольший диаметр наматываемых конденсаторов 50мм

