Требования к станку для намотки/перемотки оптического световода

Филиал АО «ЦЭНКИ» - «НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова»

| Электронно-натяжное устройство | Да |
| --- | --- |
| Натяжение волокна при намотке | 3...15 гр (max 20 гр), шаг 1 гр |
| Натяжение волокна при перемотке | 15...50 гр |
| Наличие устройства измерения длины волокна при переметке | Да |
| Погрешность измерения длины волокна при переметке, не более | 0,1 % |
| Минимальный радиус изгиба волокна, не менее | 15 мм |
| Наружный диаметр наматываемой катушки | от Ø50 до Ø250 мм |
| Размеры рабочей зоны (диаметр зоны выбран исходя из диаметра наибольшей наматываемой катушки), не менее | Ø300х300 мм |
| Скорость намотки и перемотки | 5...120 об/мин |
| Горизонтальное смоточное устройство | Да |
| Наличие реверса вращения шпинделя | Да |
| Минимальный шаг раскладки/намотки (обусловлен диаметром волокна), не более | 0,15 мм |
| Неточность раскладки/намотки (дискретность выставки смещения раскладчика на один оборот шпинделя), не более | 0,005 мм |
| Диаметр используемого для намотки волокна | Ø 0,15...0,20 мм |
| Возможность намотки и перемотки в едином исполнении | Да |
| Диаметр волокон для перемотки | Ø 0,15...0,3 мм |
| Возможность подключения педали управления | Да |
| Педаль управления | Да |
| Стол для установки намоточного станка | Да |
| Возможность удобного вращения шпинделя станка вручную | Да |
| Конструкция выходного вала станка | Уточняется в процессе проектирования. Должен предусматривать простую и быструю установку и точную фиксацию оснастки с наматываемой катушкой. |
| Задняя бабка станка | Да |
| Конструкция задней бабки станка | Должна обеспечивать возможность быстрого и точного позиционирования оснастки и такой же быстрый отвод обратно, возможно с применением пневмопривода. |
| Требования к смотке | Пластиковые бобины следующих размеров: - Dвн=25,4 мм, Dнар=240 мм, H=120 мм - Dвн=25,4 мм, Dнар=240 мм, H=175 мм - Dвн=25,4 мм, Dнар=260 мм, H=175 мм |
| Лампа освещения рабочей зоны | Да |
| Видеокамера не менее 5 Mp (микроскоп) с выводом изображения на экран, со сменными объективами (или возможность регулировки) | Да |
| ЖК-монитор, цветной | Да |
| Блок управления ЧПУ «Стандарт Плюс» | Да |
| Стояночный тормоз | Да |

Главный технолог - Начальник отделения 30

А.В. Шишлов

Зам. начальника отделения 10

А.В. Дубинин

Начальник отдела

Ю.Ю. Юдин

Ведущий инженер – технолог

Т.Е. Рожко

Ведущий инженер – технолог

К.В. Мельников