Станок намоточный с ЧПУ с характеристиками

|  | Назначение | – | Намоточный станок предназначен для рядовой намотки провода и изоляции провода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектность | – | - блок управления – 1шт. - система натяжителей – 1шт. - устройство для изоляционной ленты – 1шт. - поводковый натяжитель – 1шт. |
|  | Счётчик витков с выводом количества витков на экран/дисплей | – | присутствует |
|  | Плавное регулирование скорости намотки | – | присутствует |
|  | Общие габариты, не более | мм | 800х700х800 |
|  | Напряжение питающей сети | В | 220 |
|  | Диапазон изменения напряжения сети | % | ±10 |
|  | Частота питающей сети | Гц | 50 |
|  | Допустимые отклонения частоты | Гц | ±5 |
|  | Потребляемая мощность, не более | Вт | 500 |
|  | Масса, не более | кг | 40 |
|  | Основной двигатель | – | Асинхронный двигатель |
|  | Шаговый двигатель | – | 2-х фазный шаговый двигатель |
|  | Количество валов (шпинделей) | шт. | 1-2 |
|  | Скорость вращения, не менее | Об/мин. | 5000 |
|  | Диаметр наматываемого провода | мм | 0,08 - 1,0 Диапазон может быть расширен |
|  | Максимальный диаметр намотки, не менее | мм | 110 |
|  | Ширина намотки, не менее | мм | 100 |
|  | Регулируемый шаг намотки | мм | 0 - 9,99 |
|  | Количество операций запоминающего устройства, не менее | – | 999 |
|  | Документация | – | - Руководство по эксплуатации на русском языке; - Технический паспорт на русском языке с указанием заводских номеров оборудования; |
|  | Комплект ЗИП на 4000 часов наработки станка | шт. | 1 |
|  | Гарантийные обязательства | – | Гарантия не менее 12 месяцев с момента получения оборудования |
|  | Особые требования | – | Поставляемое оборудование должно быть новым, не после капитального ремонта, не иметь восстановленных узлов. |