| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- |
| 2.1. Требования к оборудованию | Изготовить станок согласно следующим требованиям: - Диаметр наматываемого провода – 0,5-5 мм; - Площадь сечения прямоугольного провода – до 800 мм2; - Максимальный диаметр каркаса – 900 мм; - Минимальный диаметр каркаса– мм; (прошу уточнить мин. Диаметр оснастки под катушки рис. 1-5) - Наличие задней бабки; - Наличие рабочих педалей; - Расстояние между передней и задней бабкой – 1500 мм; - Максимальный вес обмотки с оправкой при фиксации задней бабки – кг; (Прошу уточнить макс. вес) - Станок должен быть оснащен блоком управления ЧПУ; - Напряжение/частота питания – 380/50 В/Гц; - Станок должен быть изготовлен с возможностью намотки двух катушек одновременно (приложение 1, рис. 1-8); (Прошу уточнить возможность намотки двух катушек) - Станок должен иметь возможность наматывать катушки из алюминиевой шины 8х100 мм (приложение 1, рис. 9); (Прошу уточнить возможность намотки катушки рис. 9 либо изменение конструктива) - Станок должен быть оснащен комплектом оснастки для поворота провода на ребро; - Станок должен быть оснащен оснасткой для установки шести катушек; - Станок должен быть оснащен комплектом оснастки для намотки катушек согласно эскизам на изделия заказчика; |
| 2.2 Производительность оборудования | Программа выпуска при условии 5-дневной рабочей недели в одну смену 8ч: - Катушка (приложение 1, рис.1-5) – 40 шт; - Катушка (приложение 1, рис. 6-8) - 13 шт; |
| 2.2 Материалы применяемые для намотки | - Провод АПСДКТ 5х15 мм (намотка на ребро); - Шина медная 8х100 мм; |

| 2.3. Комплектация станка | - Механизм намотки; - Задняя бабка; - Механизм раскладки; - Формующее-натяжное устройство; - Защитный экран; - Блок управления; - Педаль «пуск-стоп»; - Педаль заправки; - Педаль скорости; - Оснастка для установки катушек; - Оснастка для поворота провода на ребро; - Оснастка по эскизам заказчика; - Паспорт; |
| --- | --- |
| 2.4 Требования к организации поставляемой оборудование | - Наличие представительства в РФ; - Наличие склада комплектующих; - Наличие сервисной службы; - Пуско-наладка |

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.9