ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Модель | Технические характеристики |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Намоточный станок (для рядовой намотки электротехни-ческих изделий) | СНС-1.0-150 или эквивалент | Диаметр наматываемого медного провода от – до (включительно), мм | 0,05 – 1,0 | 3 |
|  |  |  | Минимальный шаг раскладки, мкм | 0,1 |  |
|  |  |  | Максимальная ширина раскладки , мм | 150 |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр каркаса, мм | 100 |  |
|  |  |  | Номинальная скорость вала намотки , об/мин | 1400 |  |
|  |  |  | Номинальный крутящий момент, Н х м | 2,3 |  |
|  |  |  | Максимальная масса каркаса, кг | 0,5 |  |
|  |  |  | Кратность счета оборотов | 0,1 |  |
|  |  |  | Тип размещения станка | Настольный |  |
|  |  |  | Габаритные размеры Д×Ш×В (не более), мм | 600×700×700 |  |
|  |  |  | Вес станка (не более), кг | 30 |  |
|  |  |  | Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
|  |  |  | Тип электрозащиты | IP44 |  |
| Комплектация станка (каждого): - Механизм намотки - 1шт.; - Стояночный тормоз - 1шт.; - Механизм раскладки - 1шт.; - Нитеводитель - 1шт.; - Задняя бабка - 1шт.; - Защитный экран - 1шт.; - Лампа освещения - 1шт.; - Безынерционное смоточное устройство модели БСУВ-0.5 либо его эквивалент - 1шт.; - Фрикционное натяжное устройство модели ФНУ-0.1 либо его эквивалент - 1шт.; - Оправка под изделие - 1шт. (эскиз оправки и образцы каркасов для намотки в количестве 10 шт. предоставляет ФКП «СМЗ» после заключения договора на поставку оборудования); - Блок управления с программным обеспечением Winding-05 либо его эквивалент - 1шт. |  |  |  |  |  |