Приложение

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СМОТОЧНЫМ МОДУЛЯМ

№ 11, № 13 № 9, № 6

№ 11 Очень чувствительный вал натяжения. В режиме «БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ» (ЗЕЛЁНЫЙ РЕЖИМ) малейшие колебания вала приводят в момент установки «0» (нуля), приводит к сильным колебаниям смоточного вала по часовой и против часовой стрелки. Соответственно, эти колебания идут с нарастающей амплитудой. Остановить этот процесс можно только отключив модуль, поставив его в «СЕРЫЙ» режим, или ручным способом плавно вернув вал натяжения в положение «0».

Также данный смоточный модуль самопроизвольно начинает резко разматывать бобину с плёнкой. Валик натяжения в таком случае не реагирует. Данную ситуацию возможно остановить только путём отключения, переведя его в «СЕРЫЙ» режим.

№ 13 Когда модуль находился в режиме «БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ» (ЗЕЛЁНЫЙ РЕЖИМ), вал резко рванул и стал натягивать плёнку. Плёнка очень сильно натянулась, после чего СЕРВОУСИЛИТЕЛЬ смоточного модуля выдал ошибку «Е28». Вал с плёнкой уже можно было свободно крутить руками как по часовой, так и против часовой стрелки. На мониторе компьютера он продолжал отображаться в ЗЕЛЁНОМ РЕЖИМЕ. При переводе в режим «ТОРМОЗ» (КРАСНЫЙ РЕЖИМ), прокрутить вал уже не удавалось, но ошибка так и осталась. Помогла перезагрузка компьютера. Такая ситуация повторялась многократно.

№ 9 Постоянно отключается через каждые 5 - 10 минут. Причем это не зависит от того, в каком режиме он находится. На мониторе компьютера появляется сиреневая мигающая «лампочка» и все надписи исчезают. Отключится может на время от 10 до 20 секунд.

По рекомендации Дениса Нижаде-Гавгани, модуль № 9 следует перепрограммировать.

Модуль №6 - ЗАМЕНИТЬ.

ВСЕ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ возникали и в режиме «НАМОТКА» и в режиме «ТЕХНИЧЕСКИЙ СТОП»