Оборудование для намотки статоров

Торговая марка: NIDE
Модель: ND-NL-03

Москва, 7 сентября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружный диаметр статора | 45-150 мм |
| 2 | Минимальный внутренний диаметр статора | 15 мм |
| 3 | Высота пакета статора | 20-80 мм |
| 4 | Количество координат перемещения, не менее | 4 |
| 5 | Точность позиционирования фильеры по вертикальной оси, не хуже | ±0,2 мм |
| 6 | Точность позиционирования фильеры в радиальном направлении | ±0,05 мм |
| 7 | Максимальная скорость намотки, не менее | 200 витков/мин |
| 8 | Число пазов статора | не ограничено |
| 9 | Диаметр обмоточного провода, должен включать диапазон | 0,25…1 мм |
| 10 | Количество смоточных устройств | 2 |
| 11 | Количество натяжных устройств | 2 |
| 12 | Тип управления станком | Программное |
| 13 | Сумарная мотируемая мощность | 5 кВт |
| 14 | Источник питания | 3~380 В (±15%), 50 Гц, |