Техническое задание.

- Станок обрезной:

  - Характеристики заготовки:

- мин. длина заготовки 1420 мм, макс. длина заготовки 1920 мм. Шаг длины размеров 50 мм. Чистый размер (пример: заготовка 1420 мм, после обрезки чистый размер 1300 мм, 120 мм обрезки).

- два дисковых ножа. Первый неподвижный, второй с регулировкой длины по шкале относительно первого. Ножи должны опускаться одновременно.

- необходим кондуктор на 3 заготовки с системой фиксации. Исключить возможность заготовки принять неправильное положение во время реза. Кондуктор должен иметь форму заготовки т.к. у заготовки есть коническая часть.

- в зоне реза необходима вытяжка «циклон».

- заготовка полая состоит из цилиндрической и конической частей. Длина цилиндра общая 1560 мм, коническая часть длина 360 мм. Наружный диаметр заготовки (цилиндр Øн 15 мм, Ø 14 мм, толщина стенки 1 мм), (коническая часть Øн\основания 15 мм, вершина конуса Øн 10 мм, толщина стенки  1 мм. На растении по 60 мм с каждой стороны располагаются «звезды» технологические вставки Ø 17 мм на конической части Ø 24 мм на цилиндрической.

2. Шлифовальный станок.

Заготовка размеры см. выше только изменится наружный диаметр добавится + 0.5-1 мм к наружному диаметру конической и цилиндрической частей.

Также необходим «циклон» или закрытая камера чтобы исключить большое скопление пыли.

С танок должен подготовить поверхность заготовки под покраску. Толщина слоя лакового покрытия от 6 до 9 мкм.

Степень шероховатости – нет значений для углепластика.