ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку МТР станка для намотки всыпных обмоток электродвигателей для ЦЦР ТО МО

(название МТР)                                               (название цеха)

| - Заказчик |  |
| --- | --- |
| - Назначение | Взамен физически изношенного оборудования . |
| - Основание для приобретения |  |
| - Источник финансирования |  |
| - Наименование МТР | 5000092614 – СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ СН-10С-600 |
| - Технические характеристики | Характеристика; Значение. Диаметр наматываемого провода, мм; 0,5 - 5. Скорость вала намотки (номинальная) об/мин; 30-300. Макс. крутящий момент, кг м; 165. Максимальный диаметр каркаса, мм; 950. Ширина зоны раскладки, мм; 600. Тип датчика счета числа витков; оптический. Шаг раскладки, мм/об; 0,0018-200. Регулировка шага раскладки; Дискретная, электронным редуктором. Механизм привода раскладки; Цепная передача, шаговый двигатель. Тип двигателя раскладчика; Шаговый. Нитеводитель; да. Тип блока управления; с ЧПУ с возможностью сохранения данных. Наличие монитора; да. Наличие клавиатуры; да. Напряжение/частота питания, В/Гц; 3х380±10%В / 50±2%Гц. |
| - Ограничения (по максимальной массе или габаритам и т.п.) | Масса нетто, кг: 850 |
| - Условия эксплуатации | Станок предназначен для намотки секций всыпной обмотки изоляции статоров электродвигателей |
| - Интенсивность использования | Ежедневное |
| - Диапазон измерения (для измерительных приборов ) |  |
| - Количество, единица измерения |  |
| - Комплектация | Рама -1 ед. Механизм намотки с планшайбой – 1 ед. Механизм раскладки – 1 ед. Поводок для круглого провода – 1 ед. Блок управления с преобразователем – 1 ед. Пульт управления с защитным экраном – 1 ед. Защитный экран оператора – 1 ед. Формовочно-натяжное устройство – 1 шт. Педаль «Пуск-стоп» - 1 ед. Педаль «Заправка» - 1 ед. Кнопка аварийной остановки – 1 ед. Педаль управления скоростью – 1 ед. Смоточное устройство – 1 ед. Натяжное устройство (до 9 катушек) – 1 ед. Оправка – 5 ед. Сопроводительная эксплуатационная документация и инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 комплект |
| - Мнемокод SAP, группа материалов | Материал: 5000092614 ОКОФ-330.28.41.3 Пятая амортизационная группа |
| - Нормативная документация |  |
| - Требования к технической и товаросопроводительной документации | Сертификат соответствия, паспорт на изделие |
| - Период поставки | 04.08.2023 |
| - Условия поставки |  |
| - Гарантии | Гарантийное обслуживание в рамках договора поставки, 2 года с момента пуска в эксплуатацию. |
| - Дополнительные требования | Новый – 2023 г. выпуска. Ранее не эксплуатировался |
| - Приложения* | Эскизы, чертежи, схемы, ОЛ и т.д. |
| Коммерческие требования |  |
| Требования к ТКП | Обязательно: Информация, предоставляемая потенциальными поставщиками МТР в ТКП должна содержать полное описание оборудования: модель и полный заказной код (по каталогу производителя), наименование производителя, ГОСТ/ОСТ/ТУ или артикул, номер чертежа (если оборудование не серийное и изготавливается по чертежу). |
| Требования к поставщику | Наличие лицензий, предусмотренных законодательством РФ, свидетельств, аттестаций и пр. Наличие производственных мощностей (с указанием адреса); Подтвержденный референц-лист (сведения об исполнении подобных заказов за последние три года); Наличие документов, подтверждающих статус организации (Производитель/дилер/дистрибьютор/официальный представитель. Данная информация должна быть письменно подтверждена заводом-изготовителем); Наличие действующих дистрибьюторских соглашений/сертификатов (с указанием их рег.№, сроков действия). |