Техническое задание

Наименование оборудования: Намоточный станок

Год производства оборудования: не ранее 2024 г.

Основные технические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1. Физические характеристики |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм | 1200х600х500 |
| Вес станка не более, кг | 60 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 220±10% / 50 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 0,6 |
| 2. Технические характеристики |  |
| Диаметр наматываемого провода, мм | от 0,014 до 0,5 |
| Диаметр каркаса не более, мм | 150 |
| Скорость вала намотки не более, об/мин | 3000 |
| Номинальный крутящий момент, Нхм | 2,5 |
| Масса изделия не более, кг | 0,5 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Шаг раскладки не менее, мкм | 0,25 |
| Ширина зоны раскладки не более, мм | 300 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | IP44 |

Комплект поставки:

- Механизм намотки – 1шт;

- Задняя бабка – 1шт;

- Механизм раскладки – 1шт;

- Нитеводитель – 1шт;

- Защитный экран – 1шт.;

- Лампа освещения – 1шт;

- Электронное натяжное устройство– 1шт;

- Блок управления – 1шт;

- Моноблок – 1шт;

- Клавиатура – 1шт;

- Оправка-патрон;

- Паспорт;

- Руководство по эксплуатации.

Требования по комплектации оборудования:

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

В комплект поставки оборудования должны входить принадлежности в составе и количестве, необходимом для обеспечения монтажа, выверки, наладки и работы оборудования, а также технический паспорт (описание) оборудования, электрические схемы, и эксплуатационная документация производителя (изготовителя) оборудования на русском языке.

Дополнительные требования:

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам.

Доставка и пуско-наладочные работы:

Расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставкой на склад Заказчика по адресу г. Москва ул. Ткацкая     д. 19, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, монтаж, шефмонтаж, проведение пуско-наладочных работ, подтверждающих заявленные характеристики оборудования, инструктаж и обучение обслуживающего и рабочего персонала на территории Заказчика входят в стоимость оборудования.

Пуско-наладочные работы, инструктаж и обучения обслуживающего и рабочего персонала Заказчика выполняются специалистами Поставщика, гражданами РФ.

Сроки выполнения пуско-наладочных работ, инструктажа и обучения обслуживающего и рабочего персонала определяются Договором. По окончании пуско-наладочных работ, подтверждающих заявленные характеристики оборудования, инструктажа и обучения обслуживающего и рабочего персонала сторонами подписывается акт сдачи-приемки оборудования.

Гарантия:

Поставщик производит полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживания оборудования в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования. В течение всего гарантийного срока Поставщик обеспечивает приезд специалистов по гарантийному случаю в течение 5 рабочих дней с даты отправки Заказчиком письменного уведомления, выполненного по средствам электронной почты или телефакса, или почты России.

Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.