- Зачем нужна намотка одновременно на 2 каркаса? Устроит ли одношпиндельный станок?

У нас станки разработаны на два каркаса, чтобы могли больше намотать струн. Горазда выгоднее зарядить две струны чем одну. И хотелось бы двухшпиндельный станок.

2. Какой материал несущей струны и обмоточного провода?

Несущая струна (каркасная) представляет собой медный провод марки ПЭТ-200.

Намоточный провод состоит из нихромового сплава, марки намоточной проволоки представлены в таблице 1.

3. Требуется ли контроль натяжения обмоточного провода?

6. Есть ли нормативные цифры натяжения несущей струны при намотке?

Контроль натяжения необходим. Если не будет натяжения, то намотка будет приподнята, в дальнейшем это шевеления и сдвиги витков, это брак.

Мы проводим проверку натяжения моточной проволоки с помощью подвешивания груза (гири).

Вес груза исходя из диаметра моточной проволоки по таблице 1.

Таблица 1 Величина натяжения резистивной проволоки

| Диаметр проволоки, мм | Марка проволоки | Натяжение, г |
| --- | --- | --- |
| 0,011 | Проволока Х20Н80 – ВИ класс 1; Н80ХЮД – ВИ класс 1; ГОСТ 8803 – 89 | 2…4 |
| 0,012 |  | 2…5 |
| 0,014 |  | 4…6 |
| 0,016 |  | 5…7 |
| 0,018 |  | 7…9 |
| 0,02 |  | 8…14 |
| 0,025 |  | 11…20 |
| 0,03 |  | 23…25 |
| 0,04 |  | 42…45 |
| 0,05 |  | 65…68 |
| 0,06 |  | 80…120 |
| 0,07 |  | 120…135 |
| 0,08 |  | 150…175 |
| 0,09 |  | 200…220 |
| 0,10 |  | 250…270 |
| 0,11 – 0,12 |  | 320…390 |
| 0,14 |  | 480…530 |
| 0,15 |  | 500…610 |
| 0,012 | Проволока I – С – Н70Х10Ф8Я7, IIа – С – Н70Х10Ф8Я7 (СП 27) ТУ 14-1-4018 – 2015 | 4…9 |
| 0,014 |  | 6…9 |
| 0,016 |  | 6…12 |
| 0,018 |  | 9…12 |
| 0,02 |  | 9…14 |
| 0,022 |  | 15…17 |
| 0,025 |  | 19…23 |
| 0,03 |  | 25…32 |
| 0,12 | СрПд – 80 – 20Т ГОСТ 7222-75 | 70…85 |
| 0,10 |  | 60…70 |
| 0,09 |  | 50…55 |
| 0,08 |  | 40…60 |
| 0,07 |  | 35…40 |
| 0,022 | Проволока I – С – Н70Х10Ф8Я7, IIа – С – Н70Х10Ф8Я7 (СП 27) ТУ 14-1-4018 – 2015 | 15…17 |
| 0,025 |  | 19…23 |
| 0,03 |  | 25…32 |
| 0,12 | СрПд – 80 – 20Т ГОСТ 7222-75 | 70…85 |
| 0,1 |  | 60…70 |
| 0,09 |  | 50…55 |
| 0,08 |  | 40…60 |
| 0,07 |  | 35…40 |

4. Шаг раскладки указан крупнее чем диаметр обмоточного провода. Насколько точно нужно поддерживать интервал между витками?

Значение шага намотки указано приблизительно, и чтобы попасть в необходимый номинал шаг могут немного увеличивать или уменьшать (это микроны).

5. Какая фасовка обмоточного провода?

Намоточный провод приходит в катушках как на фото 1. Вес катушки 2-200 гр, зависит от провода.

Фото 1 – Катушки намоточного провода.

!!! На фото 2 представлен станок, используемый для намотки на нашем предприятии.

Фото 2 – Станок СН-2Ш

На одном станке мы не наматываем всю проволоку. У нас идет деление по шагу намотки и проволоке. Это для того, чтобы станок не перестраивать.