| УТВЕРЖДАЮ:. Главный инженер. Дирекции капитального ремонта и. реконструкции объектов. электрификации и электроснабжения. железных дорог. _______________ В.В.Быков. «____» ___________ 2023 г.. |  |
| --- | --- |

год поставки «2024»

количество «16 ед.»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станочного оборудования

1. Сверлильный станок (аналог 2C132) – 3 ед.

Вертикально-сверлильный станок предназначен для выполнения следующих видов работ: сверления, зенкования, зенкерования, растачивания, нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.

Технические и функциональные характеристики оборудования

| Диаметр сверления в стали, мм | От 3 до 32 |
| --- | --- |
| Диаметр нарезаемой резьбы в стали, мм | От М3 до М33 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | От 280 до 350 |
| Наибольшее расстояние от оси шпинделя в ее горизонтальном положении до плиты, мм | 750 |
| Подъем стола, мм | От 280 до 350 |
| Установочное перемещение сверлильной головки, мм. | От 170 до 200 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | От 0 до 250 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм Длина Ширина | От 480 до 520 От 480 до 520 |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 12 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин. | От 31,5 до 1400 |
| Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
| Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об. | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 15000 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 400 |
| Количество Т-образных пазов | От 3 до 4 |
| Ширина направляющего паза, мм. | 18Н12 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, не более, кг | 600 |
| Род тока питающей сети | Трехфазный, переменный |
| Мощность привода главного движения, кВт | От 4 до 5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Масса, кг | От 1150 до 1250 |
| Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота | От 850 до 880 От 1100 до 1150 От 2650 до 2750 |

Комплектность оборудования

- Насос охлаждения – 1 компл.

- Светильник – 1 компл.

- Шприц под масленку – 1 шт.

- Масленка – 1 шт.

- Пробки транспортные – 1 компл.

- Рукоятка подъема стола и сверлильной головки – 1 компл.

- Ключи для электрошкафа – 2 компл.

- Ключ для сливных пробок – 1 шт.

- Клин к инструменту с коническим хвостовиком – 3 шт.

- Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком – 3 шт.

- Стол крестовый – 1 шт.

- Тиски станочные чугунные поворотные 7200-0215-02  с комплектом деталей крепления – 1 компл.

- Патрон сверлильный 6150-4029-03 – 1 шт.

- Патрон резьбонарезной 6162-4003-01 – 1 шт.

- Комплект предохранительных головок 6251-4002М 00-06 – 1 шт.

- Патрон резьбонарезной 6162-4003-02 – 1 шт.

- Комплект предохранительных головок 6251-4002М-03 07-11 – 1 шт.

- Патрон резьбонарезной 6162-4003-04 – 1 шт.

- Комплект предохранительных головок 6251-4002М-05 12-15 – 1 шт.

Техническая документация

- паспорт станка;

- руководство по эксплуатации на русском языке.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования должны входить изготовление, поставка,  гарантийное обслуживание, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар покупателю.

2. Плоскошлифовальный станок (аналог UNIVEQ USG 40100NC2) - 1 ед.

Плоскошлифовальный станок предназначен для шлифования плоских и боковых поверхностей деталей из стали, чугуна, цветных металлов, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении.

Технические и функциональные характеристики оборудования

| Стол |  |
| --- | --- |
| Размер рабочей поверхности стола, мм.: ширина длина | От 400 до 420 От 1000 до 1100 |
| Макс. размер шлифуемой детали, мм.: ширина длина высота | От 400 до 420 От 1000 до 1100 От 400 до 420 |
| Продольное перемещение стола (гидравлика), мм. | От 1100 до 1200 |
| Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | От 3 до 25 |
| T-образные пазы: количество ширина, мм | От 3 до 4 От 18 до 22 |
| Нагрузка на стол, кг | От 600 до 700 |
| Шлифовальный узел |  |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | От 550 до 600 |
| Максимальное вертикальное перемещение шлифовального узла, мм | 400 |
| Минимальное поперечное перемещение шлифовального узла, мм | 0,025 |
| Минимальное вертикальное перемещение шлифовального узла, мм | 0,005 |
| Непрерывная подача (бесступенчатая регулировка), м/мин | От 0,5 до 3,0 |
| Вертикальное ускоренное перемещение, мм/мин | От 400 до 420 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | От 1420 до 1450 |
| Размер шлифовального круга, м.: Диаметр наружный Диаметр внутренний Толщина | От 320 до 350 От 120 до 130 От 40 до 45 |
| Мощность |  |
| Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | От 5 до 6 |
| Мощность сервопривода поперечного перемещения блока шлифовального узла, мм | От 1,2 до 1,5 |
| Мощность сервопривода вертикального перемещения шлифовального узла, мм | От 1,5 до 1,8 |
| Мощность гидравлической системы, кВт | От 3,0 до 3,3 |
| Мощность системы подачи СОЖ, кВт | От 0,125 до 0,2 |
| Параметры точности |  |
| Параллельность, мм | Не более 0,005 (на 300 мм) |
| Шероховатость, µм | Не менее Ra 0,63 |
| Габаритные размеры и масса |  |
| Габаритные размеры станка в упаковке, мм.: Длина Ширина Высота | От 4250 до 4500 От 2000 до 2100 От 2600 до 2700 |
| Масса нетто / брутто, кг | Не более 4200 / Не более 5000 |

Комплектность оборудования

- Программированный логистический контроллер – 1 шт.

- Электромагнитная плита – 1 шт.

- Кабинетная защита станка – 1 компл.

- Шлифовальный круг - 4 шт.

- Приспособления для правки шлифовального круга – 2 шт.

- Фланец для шлифовального круга - 4 шт.

- Оправка для балансировочного устройства – 2 шт.

- Балансировочное устройство – 1 шт.

- Комбинированная система фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости – 1 шт.

- Опоры для выставления станка по уровню – 1 компл.

- Стандартный набор инструмента для обслуживания станка – 1 компл.

- Рулон фильтрующей бумаги для смазочно-охлаждающей жидкости – 2 шт.

- Комплект/набор технологических жидкостей (для запуска станка) – 1 шт.

Требование к монтажу, пуско-наладочным работам:

Проведение такелажных работ (перемещение оборудования с площадки разгрузки до места установки).

Проведение работ по подготовке и монтажу фундамента.

Инструментальную проверку станка на точность (по ГОСТ или сертификату качества производителя станка), изготовление стандартной тестовой детали завода и проверка на точность. Пуск в эксплуатацию и обеспечение гарантийного обслуживания сертифицированной фирмой-изготовителем.

Техническая документация

- паспорт станка;

- руководство по эксплуатации на русском языке.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования должны входить изготовление, поставка,  гарантийное обслуживание, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар покупателю.

3. Гильотинные ножницы (аналог MSH-10025) – 2 ед.

Общие требования

# Гидравлические гильотинные ножницы оптимально выполняют задачи по обработке листовых материалов, стоящие на серийном производстве. Особенностями работы данного оборудования являются: высокие скорость, качество и точность реза, энергоэффективность наряду с высокой мощностью. Гидравлическая система оказывает низкие вибро и шумовую нагрузки на производственное окружение станка. Эти характеристики и возможные варианты комплектации удовлетворяют требованиям современного серийного производства.

Технические характеристики

| Вес, не более | кг | 7200 |
| --- | --- | --- |
| Габариты, не более | см | 305х180х170 |
| Мощность, не менее | кВт | 15 |
| Предел прочности материала, не менее | Н/мм2 | 450 |
| Максимальная толщина реза, не менее | мм | 10 |
| Максимальная ширина реза, не менее | мм | 2500 |
| Длина ножа, не менее | мм | 2600 |
| Рабочая высота, не менее | мм | 940 |
| Угол наклона ножей, не менее | град | 1° 30ʺ |
| Количество резов в минуту, не менее | 1/мин | 10 |
| Глубина зева, не менее | мм | 130 |
| Показатели надежности Срок службы - не менее 10 лет Комплект поставки станка: Станок; шт; 1. Пульт управления; шт.; 2. Гидравлические клапана производства; компл.; 1. Уплотнительные кольца производства; компл.; 1. Компоненты электрошкафа; компл.; 1. Моторизированные задние упоры; компл.; 1. нижние лезвия с 4-мя режущими кромками; компл.; 1. Передние поддерживающие упоры длиной 1 м; шт.; 1. |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Нормативные требования

ГОСТ 11647-75 Пресс-ножницы комбинированные и ножницы комбинированные

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков.

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные требования

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

4. Комбинированные пресс-ножницы (аналог Sahinler HKM 85) – 1 ед.

Общие требования

Комбинированные пресс-ножницы предназначены для резки, высечки, пробивки отверстий в металлическом листе и профиле, резки круглого и квадратного прутка. Благодаря своей универсальности и широкому спектру применения, пресс-ножницы пользуются популярностью как в серийном, так и в штучном производстве. Пресс-ножницы имеют два независимых гидравлических поршня, дающие возможность одновременной работы двух операторов.

Пресс-ножницы комбинированные совмещают в себе пять рабочих станций в одном станке:

- пробивка отверстий;

- ножницы для рубки круглого и квадратного прутка;

- ножницы для уголка;

- гильотинные ножницы;

- высечные ножницы.

Технические характеристики

| Вес | кг | 2300 - 2400 |
| --- | --- | --- |
| Габариты не более | см | 192х95х204 |
| Мощность не менее | кВт | 7,5 |
| Усилие | тонн | 80-85 |
| Напряжение | В | 380 |
| Пробивка отверстий |  |  |
| Максимальный диаметр | мм | 100-115 |
| Максимальная толщина | мм | 15-25 |
| Рабочий ход | мм | 75-85 |
| Глубина зева | мм | 350-360 |
| Рабочая высота | мм | 1075-1080 |
| Резка прутка |  |  |
| Максимальный диаметр | мм | 40-50 |
| Резка уголка |  |  |
| Максимальная толщина | мм | 10-15 |
| Максимальная высота | мм | 140-160 |
| Рабочая высота | мм | 1100-1250 |
| Резка листовой стали |  |  |
| Максимальная толщина | мм | 15-25 |
| Максимальная ширина | мм | 470-480 |
| Длина ножа | мм | 480-490 |
| Рабочая высота | мм | 940-950 |
| Высечка П-образная |  |  |
| Максимальная глубина | мм | 80-90 |
| Максимальная ширина | мм | 50-60 |
| Рабочая высота | мм | 930-950 |

Комплект поставки станка:

| Станок | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| Педаль ножная | шт | 2 |
| Пуансон и матрица для пробивки отверстия | компл | 1 |
| Ножи для резки листа | компл | 1 |
| Ножи для резки круглого и квадратного прутка | компл | 1 |
| Ножи для резки уголка | компл | 1 |
| Ножи для П-образной высечки | компл | 1 |
| Ключ для установки инструмента | шт | 1 |
| Оснастка для гибки | компл | 1 |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Нормативные требования

ГОСТ 11647-75 Пресс-ножницы комбинированные и ножницы комбинированные

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков.

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные требования

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

Срок службы станка не менее 10 лет.

5. Машина листогибочная – 1 ед.

Назначение

Листогибочная машина предназначена для изготовления различных деталей методом холодной гибки металла под различными углами.

В состав листогибочной машины входят: станина, прижимная и гибочная балки, привод прижимной и гибочной балок, задний упор. Привод электромеханический, что исключает использование сжатого воздуха.

С помощью листогибочных машин можно гнуть лист металла различной толщины.

Технические характеристики

| Вес, не более |  | кг |  | 2700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты, не более |  | см |  | 249х76х152 |
| Мощность, не менее |  | кВт |  | 6,2 |
| Толщина изгибаемого листа, не менее |  | мм |  | 6 |
| Ширина изгибаемого листа, не менее |  | мм |  | 1600 |
| Угол поворота гибочной балки |  | градус |  | от 0 до 125 |
| Ход прижимной балки |  | мм |  | От 15 до 175 |
| Скорость прижимной балки, не менее |  | мм/с |  | 15 |
| Угловая скорость гибочной балки, не менее |  | градус/с |  | 25 |
| Высота отгибаемой кромки при максимальной толщине листа, не менее | мм |  |  | 6 |
| Производительность механизма, не менее | сгибов/час |  |  | 350 |
| Электромеханический задний упор |  |  |  |  |
| Максимальный ход упора, не менее |  |  | мм | 1200 |
| Приделы установки размеров |  |  | мм | От 30 до1200 |
| Дискретность, не более |  |  | мм | 1 |
| Мощность, не менее |  |  | Вт | 250 |
| Вес, не более |  |  | кг | 150 |
| Габариты, не более |  |  | см | 135х10х15 |

Показатели надежности

Срок службы  - не менее 10 лет.

Комплект поставки станка:

| Станок | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| Педаль ножная | шт | 1 |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Нормативные требования

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков.

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

6. Токарный обрабатывающий центр (аналог НТ250С05Ф3/Ф4) – 1 ед.

Назначение:

Комплексная токарная и фрезерная обработка деталей из металла сложной формы за одну установку.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр отверстия в шпинделе под пруток | мм | От 66 до 76 |
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | Не более 500 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом | мм | Не более 210 |
| Перемещения по осям |  |  |
| Перемещение по оси X (поперечное перемещение суппорта) | мм | от 200 до 250 |
| Перемещение по оси Z (продольное перемещение суппорта) | мм | От 500 до 600 |
| Перемещение по оси Y (вертикальное перемещение) | мм | ±35 |
| Перемещение по оси C (вращение шпинделя) | град | неограниченное |
| Скорость перемещения по осям |  |  |
| Перемещение по оси X (поперечное перемещение суппорта) | м/мин | От 25 до 50 |
| Перемещение по оси Z (продольное перемещение суппорта) | м/мин | От 25 до 50 |
| Перемещение по оси Y (вертикальное перемещение) | м/мин | Не менее 10 |
| Перемещение по оси C (вращение шпинделя) | об/мин | Не менее 10 |
| Шпиндель |  |  |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | Не менее 4000 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | От 109 до 159 |
| Регулирование частоты вращения |  | Бесступенчатое |
| Мощность главного двигателя | кВт | От 15 до 18,5 |
| Диаметр патрона | мм | Не менее 250 |
| Тип патрона |  | Гидравлический |
| Диаметр отверстия в шпинделе под пруток | мм | От 66 до 76 |
| Задняя бабка |  |  |
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | От 40 до 80 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | От 50 до 100 |
| Конус пиноли задней бабки |  | Морзе 4 |
| Перемещение задней бабки | мм | От 350 до 450 |
| Револьверная головка |  |  |
| Время смены инструмента | сек | 0,2 до 0,4 |
| Количество гнезд для инструмента | Шт | От 8 до 12 |
| Точность позиционирования | Угл. сек | От 3 до 5 |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента | об/мин | Не менее 4000 |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 3,7 |
| Масса и габариты |  |  |
| Длина | мм | От 2400 до 3000 |
| Ширина | мм | От 1800 до 2000 |
| Высота | мм | От 1600 до 1800 |
| Масса станка | кг | Не более 3500 |

Комплектность:

Главный двигатель мощностью  не менее 15 кВт – 1 шт.

Шпиндельная бабка с диаметром отверстия не более 76 мм – 1 шт.

Исполнение суппорта с осью Y – 1 шт.

Гидравлический 3х-кулачковый самоцентрирующийся патрон  диаметром не менее 250 мм – 1 шт.

8-ми позиционная револьверная головка с приводным инструментом – 1 шт.

Задняя бабка с гидравлическим приводом выдвижения пиноли – 1 шт.

Кабинетная защита зоны резания – 1 шт.

Освещение зоны резания – 1компл.

Система подачи СОЖ – 1 шт.

Автоматическая система смазки – 1 шт.

Гидростанция – 1 шт.

Транспортер стружки с баком для стружки – 1 шт.

Теплообменник электрошкафа – 1шт.

Комплекты кулачков – 1 шт.

Двухступенчатый планетарный редуктор на главный привод – 1 шт.

Устройство измерения инструмента – 1 шт.

Устройство измерения детали – 1 шт.

Устройство подачи прутка (барфидер) – 1 шт.

Техническая документация:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта должны указываться в прилагаемой технической документации.

Требования к сроку службы изделия:

Срок службы станка - не менее 10 лет.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, изготовление опытных образцов изделий в количестве – 5 шт., инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок должен быть 18 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

7.  Пресс гидравлический 4-х колонный (аналог ДА2230П) – 1 ед.

Назначение

Для выполнения работ по штамповке колес для вышки съемной изолирующей, а также производства дополнительного стержня фиксатора.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Усилие | кН | Не менее 1000 |
| Ход ползуна | мм | От 350 до 400 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | От 750 до 800 |
| Размер стола (ДхШ) | мм | От 1200х800 до 1300х850 |
| Усиление выталкивателя | Тс | Не менее 20 |
| Ход выталкивателя | мм | От 200 до 220 |
| Суммарная мощность двигателя | кВт | Не менее 5,5 |
| Габариты пресса (ШхГхВ) | мм | От 2500х1100х2750х до 2550х1150х2800 |
| Масса пресса | кг | От 5400 до 5650 |

Требования к комплектности

Рабочий цилиндр – 1 шт;

Подъемные цилиндры -  2 шт;

Станина -  1шт;

Верхняя траверса – 1 шт;

Подвижная траверса, он же ползун – 1шт;

Стол – 1 шт ;

Колонны – 4 шт;

Выталкиватель – 1 шт;

Гидростанция -  1шт;

Пульт (шкаф) управления – 1 шт.

Дополнительный защитный экран – 1 шт;

Вентиляционная вытяжная система – 1 шт;

Дополнительное освещение рабочего места – 1шт;

Защита рабочей зоны – 1шт;

Педаль – 1 шт;

Плиты нагрева – 2 шт;

Плиты охлаждения – 2 шт;

Система охлаждения масла – 1 шт;

Техническая документация

Технический паспорт

Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия

Требования к сроку службы

Срок службы станка должен быть не менее 10 лет.

Дополнительные условия

Проведение пусконаладочных работ после поставки и установки оборудования, изготовление опытных образцов изделий в количестве – 5 шт.

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, изготовление опытных образцов изделий в количестве – 5 шт., инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок должен быть 18 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

8. Станок для продольной резки 
изоляционного материала (аналог СПР-300-2В) – 1 ед.

Общие требования

# Станок-полуавтомат предназначен для продольной резки изоляционного материала с большого руля на рулончики для изолировки проводов.

Технические характеристики

| Диаметр вала намотки (планшайбы), не менее | мм | 40 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр оправки |  | 50 |
| Скорость вала намотки (номинальная) | об/мин | 68 (100 Гц) |
| Максимальное задаваемое число витков намотки в пределах | ед | 0-99999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | - | есть |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Кол-во валов намотки, не менее | шт | 2 |
| Максимальная масса сматываемого роля, не более | кг | 300 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, не менее | кВт | 0,37 |
| Тип двигателя механизма намотки |  | АИР56 |
| Тип трансмиссии механизма намотки |  | редуктор, цепная передача |
| Механизм фиксации задней бабки |  | затвор |
| Привод пиноли задней бабки |  | поворотный механизм |
| Тип датчика счета метров |  | ДМ-1Э-П |
| Дискретность счета, не более | м | 0,1 |
| Рекомендуемая частота работы двигателя, в пределах | Гц | 50(100) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | мм | 1500х1750х1750 |
| Вес станка, не более | кг | 250 |
| Наличие защитного экрана | - | Есть |
| Номинальная потребляемая мощность, не более | кВт | 0,85 |
| Напряжение, частота питания, не более | В/Гц | 220±10%/ 50±2% |
| Тип электрозащиты, не менее | IP | 44 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип блока управления | - | программируемый на базе СОЭП-3/1 |
| Диаметр сматываемого роля, не более | мм | 1000 |
| Максимальная ширина роля, не более | мм | 900 |
| Показатели надежности Срок службы лет не менее 10 Комплект поставки станка: Намоточный станок; шт; 1. Валы намотки (оправки); шт; 2. Правильное устройство; шт; 1. Педаль заправки; шт; 1. Смоточное устройство; шт; 1. Механизм резки материала; шт; 1. Механизм торможения; шт; 1. Блок управления; шт; 1. Подставка; шт; 1. Длинномер; шт; 1. |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Нормативные требования

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков;

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

9. Намоточный станок (аналог СН-10С-1200) – 1 ед.

Назначение

# Напольный станок рядовой намотки предназначен для намотки серийных крупногабаритных электротехнических изделий весом до 200 кг.

Технические характеристики

| Диаметр круглого провода, диапазон | мм | 0,5-5,0 |
| --- | --- | --- |
| Площадь сечения прямоугольного провода, не более | мм2 | 200 |
| Максимальный диаметр каркаса, не более | мм | 950 |
| Скорость намотки, не менее | Об/мин | 25 |
| Крутящий момент, не более | Н*м | 2000 |
| Зона раскладки, не менее | мм | 1200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | мм | 3000х1500х1600 |
| Вес станка, не более | кг | 900 |
| Напряжение, частота питания, не менее | В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, не менее | кВт | 6 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип электрозащиты, не менее | IP | 44 |
| Тип блока управления | - | с ЧПУ |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | мм | 2000 (3000) |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), не менее | кг x м | 134; 279,8; 349,8; 874,6; 1102,5; 1399,4 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, не менее | кВт | 5,5 |
| Тип двигателя механизма намотки | - | АИР |
| Шаг раскладки, (вала намотки), диапазон | мм/об | 0,0018 - 200 |
| Расстояние перехода между секциями, не менее | мм | 0-1200 |
| Максимальная скорость раскладчика, не менее | мм/сек | 150 |
| Максимальная ширина раскладки, не менее | мм | 1200 |
| Регулировка шага раскладки | - | электронный редуктор |
| Возможность записи данных на ЭВМ | - | наличие |
| Интеллектуальная педаль | - | наличие |
| Тип вывода данных | - | Светодиодный индикатор, монитор |
| Наличие сменного носителя памяти | - | наличие |
| Показатели надежности Срок службы не менее 10 лет. Комплект поставки станка Механизм намотки; шт; 1. Задняя бабка; шт; 1. Механизм раскладки; шт; 1. Формующе-натяжное устройство; шт; 1. Защитный экран; шт; 1. Блок управления; шт; 1. Педаль «пуск-стоп»; шт; 1. Педаль заправки; шт; 1. Педаль скорости; шт; 1. Паспорт; шт; 1. Раскладчик; шт; 1. Светодиодное освещение; шт; 1. Преобразователь; шт; 1. |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Нормативные требования

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков;

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

10. Автоматическая головка обмотки изоляции (АГОИ 600) – 1 ед.

Назначение

# Автоматическая головка обмотки изоляции (АГОИ) предназначена для изолировки проводов, трубок круглого и прямоугольного сечения, шинок и пакетов шинок.

# АГОИ может устанавливаться как на раскладчики намоточных станков, так и использоваться независимо.

Технические характеристики

| Суммарное сечение изолированных проводов, не менее | мм2 | 600 |
| --- | --- | --- |
| Суммарное сечение изолированных проводов для легких материалов, не менее | мм2 | 900 |
| Номинальная скорость вращения бобин изоляции, | об/мин (при 50 Гц) | 350 |
| Регулируемый угол атаки изолировки, в пределах | град* | 0...45 |
| Ширина ленты изоляции, в пределах | мм | 10 - 40 |
| Материал ленты изоляции | - | стеклолента (препрег) |
| Макс. диаметр изолировочной бобины, не более | мм | 350 |
| Количество изолировочных бобин, в пределах | шт | 2(3,4,6) |
| Тип и мощность двигателя АИР80В4, не менее | кВт | 1,5 |
| Защитный кожух установки | - | наличие |
| Счетчик метража | - | наличие |
| Защитный кожух ременной передачи | - | наличие |
| Габариты, не более | мм | 1350х820x910 |
| Вес, не более | кг | 60 |
| Показатели надежности Срок службы не менее 10 лет Комплект поставки станка Несущая рама – 1 шт.. Механизм измерения длины – 1 шт.. Узел электродвигателя – 1 шт.. Механизм фиксации изолировочных бобин – 1 компл.. Натяжное устройство изолированной ленты – 1 шт.. Приемные регулируемые ролики – 1 компл.. Выходные регулируемые ролики – 1 компл.. Блок управления с кожухом и соединительными кабелями – 1 компл.. |

Техническая документация

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Санитарно-технические, эстетические и эргономические требования

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков;

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

11. Рельсорезный станок (аналог РР80А ДВ. STIHL TS-800) – 3 ед.

Назначение: Станок рельсорезный является путевым инструментом, предназначенным для резки незакаленных и закаленных рельсов. Рельсорезный станок предназначен для резки незакаленных и закаленных рельсов разных типов: Р-75, Р-65, Р50. Применяется в процессе строительства железнодорожных путей. Агрегат состоит из рельсового захвата и мощного бензинового резчика.

Технические характеристики

Масса	не более 25 кг

Габариты (ДхШхВ)	не более 750x780x530 мм

Двигатель	бензиновый

Мощность	4,5 – 5,0 кВт

Бензин	АИ-92, 95

Объем топливного бака	1,2 – 1,5 л

Отрезной круг	400x4x32 мм

Скорость вращения диска 	100 м/с

Установка захвата	с одной стороны рельса

Время разрезания рельса Р-65	не более 2 мин.

Требования к оборудованию

Оборудование должно обеспечивать возможность быстрой, удобной и надёжной установки и снятия крепления на рельсе, точное резание под прямым углом в любых плоскостях. Станок оборудован антивибрационной системой.

Двигатель имеет систему зажигания с электронным ограничителем частоты вращения. Имеется система предварительной очистки воздуха, свечи зажигания — с защитой от помех.

Комплектация оборудования

- резчик с бензиновым двухтактным двигателем - 1 шт.
- съемный захват для крепления к рельсам           - 1 шт.
- переходник для дисков с посадкой 32 мм           - 2 шт.
- переходник для дисков с посадкой 25,4 мм        - 2 шт.
- отвертка, ключ, стопор                                          - 1 компл.

Техническая документация

- паспорт на рельсорезный станок                               
- инструкция по эксплуатации

- сертификат качества

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.

Срок гарантии не менее 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

Срок службы не менее  4 лет.

Заместитель начальника технического отдела                                        А.В.Ершов