Технические требования

к станку тороидальной непрерывной и сегментной намотки

на круглом сердечнике

| Технические, качественные и другие характеристики, требуемые Заказчиком | Технические, качественные и другие характеристики, предлагаемые Участником |
| --- | --- |
| Назначение оборудования |  |
| 1. Станок предназначен для непрерывной и сегментной многослойной намотки провода на круглые тороидальные сердечники. |  |
| 2. Станок должен обеспечивать непрерывную и сегментную многослойную намотку провода на круглые тороидальные сердечники со следующими техническими параметрами. |  |
| 2.1. Марка используемого провода – ПЭТВ-2 (провод медный эмалированный теплостойкий высокопрочный с нормальной изоляцией) |  |
| 2.2. Техническое описание и характеристики непрерывной многослойной намотки проводом катушек на тороидальном сердечнике: – Приложение 1;2;3. |  |
| 2.3. Техническое описание и характеристики сегментной многослойной намотки проводом катушек на тороидальном сердечнике: – Приложение 4;5;6;7;8. |  |
| 3. Технические требования к станку: |  |
| 3.1. Станок должен обеспечивать плотную намотку провода (допускается нахлест провода). |  |
| 3.2. Станок должен быть оснащён программным блоком управления (микропроцессором); ввод и вывод информации на дисплее на русском языке. |  |
| 3.4. Станок должен обеспечивать: - непрерывную многослойную намотку (намотка на тороидальный сердечник витком к витку по внутреннему диаметру); - непрерывную многослойную намотку с отводами; - сегментную многослойную намотку (намотка на сектор тороидального сердечника). |  |
| 3.5. Станок должен быть оснащен комплектом дополнительного оборудования: |  |
| 3.5.1 взаимозаменяемая намоточная головка со шпулей |  |
| 3.5.2 роликовый стол для удержания и вращения сердечников в процессе многослойной непрерывной намотки (Приложение 1;2;3) |  |
| 3.5.3 сегментный держатель, состоящий из регулируемой стойки с захватами для удержания и вращения сердечников в процессе многослойной сегментной намотки (Приложение 4;5;6;7;8); - регулировка продольного положения стойки – винтовая, вручную - регулировка положения и привод сведения захватов – механический, вручную; - поверхность захватов, при фиксации сердечника за сектор с первично намотанным проводом, не должна повреждать этот провод при намотке второго сектора |  |
| 3.6 Сегментная намотка должна программироваться и выполняться в автоматическом режиме с реверсным перемещением стойки с сердечником удерживаемого захватами, расположенными на стойке |  |
| 3.7 Основание станка должно представлять собой несущее приспособление для различных головок намотки. Смена намоточной головки и роликового стола на другой типоразмер должна выполняться за время не более 15 минут. |  |
| 3.8 Станок должен быть оснащен: - кнопкой аварийного отключения - устройством ручного вращения катушки в роликовом столе и сегментном держателе - педалью плавной регулировки скорости намотки - микропроцессором с программным обеспечением на русском языке - панель оператора |  |
| 3.10 Роликовые столы должны быть оснащены: - устройством позиционирования катушки; - устройством зажатия катушки; - рычагом открывания прижимных роликов |  |
| 3.11. Сегментный держатель для сегментной намотки должен: - устанавливаться на станок вместо роликового стола (взаимозаменяем); - оснащаться комплектами захватов сердечников указанных в Приложение 4;5;6;7;8; |  |
| 3.12. Электрическое подключение -230 В±10%, 50Гц |  |
| 3.13. Требования надёжности: Средний срок службы до капитального ремонта – 8 лет. |  |
| 3.14. Режим работы – двухсменный. |  |
| 3.15. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки. |  |
| 4. Должен быть полный пакет документации по работе, обслуживанию, ремонту станка и требования безопасности на русском языке. |  |
| 5. Должно быть обеспечено обучение операторов и обслуживающего персонала представителями поставщика станка. |  |
| 6. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным в РБ или РФ. |  |